111年度第2次機械專業人才認證考試試題

專業等級：中級電控系統工程師

科目：電機機械原理

考試日期：  111年 12月18日 13：30 ~ 15：00                第  1  頁，共 5  頁

- 選擇題35題（佔70%） (A) 1. 氣設備接地之主要目的為何？(A)預防人員觸電傷害 (B)減少漏電損失 (C)提高電壓穩定度 (D)提高電流穩定度。 (13-A01易) (100-1)(106-1) (B) 2. 從一典型的變壓器之銘牌10kVA, 2200/110伏特中，在考量非理想變壓器所存在之功率損耗F，請問下列何者為正確？(1)110代表一次端的額定電壓 (B)一次繞組與二次繞組之匝數比為20 (C)10kVA僅能代表一次端的輸入仟伏安數 (D)輸入端與輸出端之仟伏安數相同。 (M13-D008易) (103-1)(107-2) (A) 3. 請問下列何者之能源轉換成電能之轉換效率最高？(A)水力發電 (B)太陽能發電 (C)燃煤火力發電 (D)天然氣火力發電。 (M13-A001易) (100-2)(97-1)(102-1) (D) 4. 一部交流同步發電機之轉速為720rpm，產生60Hz之交流電壓，則發電機之極數為：(A)4 (B)6 (C)8 (D)10 極。 (M13-A015易) (97-1)(96)(106-2) (D) 5. 直流分機式電動機開迴路之轉速控制，當負載轉矩增加時，則轉速：(A)不變 (B)提高 (C)先降低後提高 (D)降低。 (M13-A022易) (99-1)(98-2) (A) 6. 請問下列何者不得做為過電流的保護裝置？(A)銅線 (B)保險絲 (C)積熱熔絲 (D)斷路器。 (M13-C019易) (98-2) (D) 7. 請問下列何種齒輪組可提供較大的減速比？(A)內齒輪 (B)螺旋齒輪 (C)針齒輪 (D)蝸桿與蝸輪。 (M13-C021易) (98-1) (C) 8. 一50赫，20kVA，6600/220伏特之單相變壓器，一次繞組有3000匝，則其二次側繞組之匝數為：(A)60匝 (B)300匝 (C)100匝 (D)220匝。 (M13-D006易) (99-2)(104-2)(107-1) (D) 9. 利用三用電表之電流檔位，測量運轉中之馬達驅動電流安培數時，電表紅黑探針與馬達之電線應如何配接？(A)串聯 (B)並聯 (C)串聯並聯均可 (D)視交流或直流馬達而定。 (M13-C018易) (98-1)(104-2) (C) 10. 對於感應電動機之基本構造與原理說明，請問下列何者不正確？(A)定子與轉子均通以交流電源 (B)定子與轉子間之電功率傳輸是利用感應方式 (C)當作發電機使用效能優良 (D)其電壓是藉變壓器作用，由定子端感應到轉子繞線端。 (M13-B005易) (96) (B) 11. 繞線轉子式感應電動機定子與轉子：(A)繞組相數及極數必須皆相同 (B)極數必須相同 (C)相數必須相同 (D)相數及極數皆可不相同。 (M13-A009易) (98-1)(96)(104-2)(107-2) (D) 12. 步進馬達轉速快慢之主要驅動特性是以：(A)電壓大小變化驅動 (B)以電流大小之變化驅動 (C)以磁場強弱驅動 (D)以脈衝頻率快慢驅動。 (M13-B028易) (100-1)(103-2) (B) 13. 感應電動機於額定電源下增加負載時：(A)轉差率不變 (B)轉差率變大 (C)轉差率變小 (D)轉差率變為零。 (M13-C017易) (97-1) (C) 14. 對一組外激式直流電動機而言，請問下列何者為正確？(A)其轉矩與電樞電流成正比 (B)其轉矩與極數成反比 (C)其轉矩與電樞(轉子)之轉速成反比 (D)其轉矩與電樞導體之並聯路徑數成正比。 (M13-D009中) (105-1) (A) 15. 有關同步電動機，請問下列何者為正確？(A)同步發電機之場繞組是在轉子上，電樞繞組是在定子上 (B)同步電動機是一種單激電動機 (C)凸極式同步電動機適合高轉速應用 (D)凸極式同步電動機之場繞組的電源為三相交流電源。 (M13-D017中) (97-2) (B) 16. 在選用直流伺服馬達時，若要有較低的電氣性時間常數(τ)，則下列何者的值必須比較小？(A)電樞之電流 (B)電樞之電感 (C)輸入電壓 (D)輸入電流。 (M13-D025 中) (97-1) (A) 17. 有關RS232C通訊介面，請問下列何者正確？(A)RS232C為串列式(serial)通訊介面 (B)串列式通訊比並列式通訊介面傳送速度快 (C)RS232C介面標準並不規定輸出入電壓準位 (D)RS232C介面連結器計有15個接腳。 (M13-D033 中) (99-2) (C) 18. 一6極直流發電機，電樞之總導體數為800條，電樞繞組之連接有兩條並聯路徑，每極之磁通量為0.01韋伯，轉子之轉速為600rpm，則電樞產生之電壓為多少V呢？(A)120 (B)200 (C)240 (D)300。 (M13-D010 中) (102-1)(103-2) (A) 19. 若一個步進馬達有定子有八極，轉子為二極之永久磁鐵，如果控制器每次激磁一組定子線圈繞組，則此步進馬達每一步運轉多少度？(A)90˚ (B)60 ˚(C)45˚ (D)22.5˚。 (M13-C024 難) (100-2)(103-2)(107-1) (B) 20. 就直流伺服馬達控制而言，馬達之反電動勢(back emf)可相當於下列何者之功能？(A)位置回授 (B)速度回授 (C)電流回授 (D)加速度回授。 (M13-D024難) (97-1)(103-2) (A) 21. 機械手臂系統中常用之線性變化差動變壓器(LVDT)是什麼的感應器？ (A)位置 (B)速度 (C)加速度 (D)力量。 (M13-業A034 易) (D) 22. 若欲對台電60Hz電壓取樣，則類比數位轉換器(ADC)的輸入頻率至少要幾Hz？ (A)30 (B)60 (C)90 (D)150。 (M13-業A032 易) (B) 23. 一加速規用於量測汽車的加速度。當車子以1g在30度斜坡作加速時，加速規量測到的加速度為多少g呢？ (A)0 (B)0.5 (C)1 (D)1.5。 (M13-業A024易) (B) 24. 若影像特徵太多，則輸入到分類器之特徵向量維度會太高，因此，經常使用維度縮減方式先對特徵向量降維，請問下列何種演算法屬於監督式學習之降維法？ (A)Principal component analysis (PCA) (B)Linear discriminant analysis (LDA) (C)Locally linear embedding (LLD) (D)Self-organizing map (SOM)。 (M13-業A031 易) (B) 25. 依磁場的組成分類，直流複激式電動機可歸納為那二種類型？ (A)他激式（外激式）電動機與自激式電動機 (B)積複激電動機與差複激電動機 (C)單相電動機與三相電動機 (D)分激式(並激式)電動機與串激式電動機。 (M13-業A015易) (D) 26. 有關直流電機機殼的敘述，請問下列何者有誤？ (A)也稱為場軛 (B)是磁路的一部分 (C)使用鋼鐵或鑄鐵材料製成 (D)具有高磁阻特性。 (M13-業A014易 ) (B) 27. 一組三相交流發電機的單線圖如下圖，每相的同步阻抗為0.03+j0.5 pu。在運轉範圍的磁化特性為Vf=70+55If，此發電機在超前的0.8功率因數下，提供額定電流到無限匯流排。試求同步阻抗大小(Ω)為何呢？(A)13.53 (B) 4.55 (C) 44.79 (D) 15.54 (M13-L029中 ) (B) 28. 一組200kW、480V三相感應馬達，其直接Δ接起動與額定的運轉電流分別為1800A與300A。若改採Y接起動，Δ接運轉，試求額定運轉時，從起動器到馬達之6條線的電流是多少A呢？(A)230.72 (B)173.2 (C)283.33 (D)1384.31。 (M13-L020 中) (B) 29. 一DAC（數位轉類比轉換器）之最大輸出電壓為10V，最小輸出電壓為0V；若該DAC有10條數位輸入線，則其最小電壓變化量（解析度）為何？(A)100mV (B)10mV (C)2mV (D)1mV。 (M13-G005 中) (A) 30. 若將串激直流馬達的直流輸入電源極性對調，則：(A)馬達轉向不變 (B)馬達轉向相反 (C)馬達無法轉動 (D)馬達轉速變快。 (M13-H004 中) (C) 31. 將RS232C 與RS422兩種通訊介面標準比較，請問下列何者正確？(A)RS232C可傳送距離比較遠 (B)RS232C之傳送速度比較快 (C)RS422採用差動放大器，因此耐雜訊性能優於RS232C (D)以上皆非。 (M13-D035 中) (A) 32. 有關變壓器的開路試驗，請問以下那一項是正確的？(A)高壓線圈開路 (B)低壓線圈開路 (C)高壓、低壓線圈之任ㄧ均可開路 (D)以上皆非。 (M13-F003中) (B) 33. 一組8-bitADC，其參考電壓7Vdc，若有一類比輸入2.5Vdc，則其二位元輸出為：(A)00011011 (B)01011011 (C)01010000 (C)10010001。 (M13-D032中) (A) 34. 三相感應電動機在運轉中若其中一電源線斷路，則成為：(A)運轉速度減慢，甚至燒斷保險絲後停轉 (B)二相感應電動機 (C)三相感應電動機 (D)造成斷路無法運轉。 (M13-F011 中) (A) 35. 對於同步機轉子之敘述，請問下列何者正確？(A)凸極型轉子磁極阻力較大，不適於高速旋轉 (B)凸極型轉子磁極阻力較小，不適於高速旋轉 (C)凸極型轉子轉軸較長，不適於低速旋轉 (D)凸極型轉子轉軸較短，不適於低速旋轉。 (M13-F024 中) 二. 問答題（佔30%）：共2題，每題15分。 1. 若有一部直流分激電動機等效電路如下圖，若其電樞電阻為2.5Ω，電刷的接觸壓降為 3.5V，若外加電壓為120V，且在某負載下的轉速所產生的電樞電壓為105V。試求在此負載下的電樞電流為多少安培？ (M13-C101 中 ) (98-1)(97-2)(106-1) 解答： iA = 120−3.5−1052.5 = 4.6 A 2. 有一線圈共100匝，以每分鐘600轉的速率，在磁通為0.002韋伯的均勻磁場中旋轉，試求線圈轉轉所感應的平均電動勢為多少伏特？ (M13-業A101易) 解答： 8 V ∵n＝600rpm＝rps＝10rps 線圈旋轉1轉所需時間t＝秒 ∴線圈旋轉轉所需時間t＝×＝秒 ＝100×＝8V。