111年度第2次機械專業人才認證考試試題

專業等級：初級機械工程師

科目：機械原理

考試日期：  111年12月 18 日 10：45 ~ 12：15                   第 1頁，共 5 頁

- 選擇題35題（佔70%）

(A)1. 彈簧離合器係藉迴轉時之徑向離心力作用於離合器內面，故可　(A) 單向傳動

(B) 起速傳動　(C) 低速傳動　(D) 多向傳動

(B02-B082 易) (106-2)

(C)2. 一馬達以1750 rpm旋轉，其轉速為 (A)193.3 (B)163.3 (C)183.3 (D)203.3

rad/sec。

(B02-C021 易) (97-1)(106-1)

(A)3. 依耐熱程度而論，下列何種車刀最高？（A）陶瓷（B）碳化物（C）高速鋼（D）工具鋼。

(B02-E031 易) (101-2)(103-2)

(B)4. 液壓油混入水後，最易產生何種不良後果？(A)易生毒性(B)易鏽蝕使液壓系統

壽命減短(C)易生塊狀物體(D)液壓缸堵塞。

(B02-G009 易) (98-1)(102-1)

(B)5. 電腦數值控制簡寫為 (A) FMS  (B) CNC  (C) NC  (D) CAD。

(B02-I001 易) (101-1)(106-2)

(D)6. 將多個可以抵抗外力的剛體，配置成一種組合，動其一部即可迫使另一部產生

確切之運動時，就是一種　(A)機器　(B)機械　(C)機架　(D)機構。

(B02-S013易)(108-2)

(D)7. 下列何種機構可用於在需要短距離內產生極大力量的場合 (A) 凸輪機構 (B)急回機構 (C) 萬象接頭 (D) 肘節機構。

(B02-T024易) (108-2)

(A)8. 銑床加工時,若銑刀直徑為75mm，銑削速度V= 200m/min，則應選擇是當的主軸

轉速為 (A) 850 (B) 450 (C) 1250 (D) 1050 rpm 。

(B02-T007 易)  (106-2)

(A)9. 為感測某些物理量變化的情況，並將其轉換為電能的訊息、啟動或操作控制系

統的裝置稱為 (A)感測器  (B)控制器  (C)制動器  (D)編碼器

(B02-業A013 易) (108-2)

(A)10. 自動化系統中，控制器、機構及感測器三者間需配合適當才能達成我們所要的

工作，就像人的身體一樣。何種元件像大腦，可以做出決定?

(A)控制器  (B)機構  (C)感測器  (D)程式

(B02-業A015 中)  (106-2)(107-2)

(D)11. 用以支持垂直軸底端的軸承為 (A)橫向軸承 (B)徑向軸承 (C)滾珠軸承 (D)

止推軸承。 (B02-C029-1 中) (101-2)(103-1)

(C)12. 下列那一種方法不能降低疲勞破壞? (A)任何殘留表面拉應力應移除(B)表面層

預加壓應力(C)表面應有刮痕(D)可使用珠擊法。

(B02-G017 中) (109-1)

(B)13. 軸承代號6315的內徑為（A）90mm（B）75mm（C）60mm（D）15mm。

(B02-I029 中) (108-1)

(C)14. 一傳動軸之傳遞功率為117 kW，傳動軸的運轉轉速為2250 rpm。試問此傳動軸

所承受之扭矩為多少N-m？

(A) 98 N-m  (B) 249 N-m  (C) 497 N-m  (D) 994 N-m

(B02-R093 中)(106-1)

(B)15. 定位銷之設置宜 (A)於中心點一支 (B)最大距離兩支 (C)中心線上兩支 (D)

最短距離兩支。

(B02-C042 中) (101-2) (110-1)

(D)16. 下列何種材料電弧熔接性為最佳？（A）非鐵金屬（B）鑄鐵（C）不銹鋼（D）

碳鋼。

(B02-E007 中) (97-2)(106-1)

(C)17. 板寬為100mm，板厚為10mm之兩鋼板施予對接銲，若此鋼板之容許拉應力為

150Mpa,銲道之容許拉應力為100MPa，則此銲件可承受多少牛頓之拉力?

( A)1×103  (B)5×104  (C) 1×105  (D) 1.5×105。

(B02-I025 中) (109-1)

(C)18. 某帶狀制動器，緊邊張力1000 N，鬆邊張力500 N，摩擦轉速為V=4 m/s，

則最大制動功率為多少?  (A)6 kW  (B)4 kW  (C)2 kW  (D)1 kW。

(B02-R061難) (110-2)

(B)19. 熱流與能源領域之主要科目為

(A)機構運動學 (B)流體力學 (C)自動控制 (D)製造學

(B02-A004 易)

(B)20. 常用於食品、醫藥、化工等工業，不會產生潤滑油污染的壓縮機為

(A)活塞式　(B)膜片式　(C)螺旋式　(D)輪葉式。

(B02-U119易)

(B)21. 需要大出力的機械可使用　
(A)氣壓　(B)液壓　(C)馬達　(D)都可以。

(B02-U121 易)

(D)22. 液壓傳動之基本原理為
(A)慣性原理　(B)連續流原理　(C)阿基米德原理　(D)巴斯噶原理。

(B02-U122 易)

(B)23. 防止液壓油逆流之閥稱為
(A)節流閥　(B)止回閥　(C)釋壓閥　(D)旋塞閥。

(B02-U125 易)

(A)24. 藉電動馬達或內燃機之機械能轉變成具有壓力之液體能量，為液壓機構之動力

來源者為(A)液壓泵　(B)液壓缸　(C)液壓閥　(D)液壓馬達。

(B02-U130 易)

(B)25. 下列何種連接裝置，最適合使用於主動軸與從動軸需隨時連接或分離的情況？ (A) 萬向接頭 (B) 圓盤離合器 (C) 凸緣聯結器 (D) 歐丹聯結器

(B02-U139易)

(D)26. 下列何種皮帶傳動，同時具有鏈條傳動與齒輪傳動的優點？

(A) 平皮帶 (B) 圓形皮帶 ( round belt ) (C) V 型皮帶 (D) 確動皮帶

(B02-U150 易)

(C)27. 一板凸輪驅動滾子從動件，而使從動件產生預期的運動，則下列敘述何者正確？

(A) 凸輪的工作曲線等於理論曲線 (B) 凸輪的工作曲線大於理論曲線

(C) 凸輪的工作曲線小於理論曲線 (D) 凸輪的理論曲線等於基圓曲線

(B02-U155 易)

(A)28. 可做往復性輸入與間歇性旋轉輸出變換機構為 (A)單向離合器機構 (B)齒條

與小齒輪機構 (C)日內瓦機構 (D)肘節與滑動台機構。

(B02-C014-1 中)

(D)29. 離合器的操縱撥桿係帶動（A）轉盤（B）壓板（C）飛輪（D）軸環 使離合器進行嚙合

(B02-H023 中)

(B)30. 依據ISO將碳化物刀片分為P、M、K三大類，P類車刀之刀柄端，常塗的顏色

為(A)綠色(B)藍色(C)紅色(D)黃色。

(B02-I008 中)

(A)31. 兩機件作滾動接觸時，它的條件下列何者不正確?  (A)角速度必定相等  (B)接觸點的速度必相等  (C)接觸點必在中心線上  (D)傳動弧長必相等。

(B02-R026 中)

(B)32. 有一渦輪機之輸出功率為2000kW，下列敘述何者正確？(A)每秒可作功2000kW(B) 每秒可作功2000kJ (C) 輸出功率等於2000×0.746=1492 hp (D) 輸出功率等於2000．103×0.746=1492．103 hp   (B02-P002 中)

(B)33. 下列何者不是摩擦輪傳動之優點?  (A)構造簡單  (B)速度比準確  (C)噪音

小 (D)維修容易。   (B02-R030 中)

(A)34. 車削螺紋時，度量螺紋之節距宜選用？（A）螺紋節距規（B）螺紋分厘卡（C）

螺紋樣規（D）光學比測儀。 (B02-E025 中)

(B)35. 如圖所示，若F = 200 N 且A 點到O 點的距離為3 m，則F 對O 點之力矩的大

小為多少N-m？ (A) 300  (B) 360  (C) 480  (D) 600

(B02-R021 難)

二. 問答題（佔30%）：共2題，每題佔15分

1.螺旋齒輪（helical gears）又稱正扭齒輪（twisted spur gears），其輪齒不與

軸平行，而在一螺旋線上，且兩相互嚙合之齒輪，其螺旋角相同，但螺旋方向相反。

試問它的優缺點為何?

(B02-業A101 中) (107-1)(109-2)

解答：

優點為：傳達動力大，其嚙合動作是漸近傳遞，較平滑安靜，故噪音較小。

缺點為：製作困難，無互換性，須成對製造，且易生軸向推力，軸承容易損壞，應採用人字形齒輪或在產生軸向推力側加裝止推軸承來消除。

2. 請簡述珠擊法對金屬有何作用？  ( B02-N105易)

解答：

珠擊法是藉由冷加工使金屬表面產生一壓應力，以增進材料對疲勞應力之抵抗，此法常用小的鋼珠，利用壓縮空氣，以高速密集方式，打擊在金屬表面上，使其產生凹痕，造成塑性變形。（1）對金屬有加工硬化效果。（2）造成表面殘留應力（3）增加耐疲勞強度。（4）有效去除清除鑄鍛件表面。