111年度第2次機械專業人才認證考試試題

專業等級：中級機械設計工程師

科目：基本熱工原理與應用

考試日期：111年 12月18日 13：30 ~ 15：00                   第  1頁，共  5   頁

- 選擇題35題(佔70%) ( C ) 1. 理想狄賽爾循環(Diesel cycle)為(A)定容加熱(B)定壓冷卻(C)定壓加熱(D)等溫膨脹。(E13-C030 易) (97-1) ( A ) 2. 加壓於一定質量之氣體，則：(A). 體積減小、溫度上昇 (B). 體積減小、溫度下降 (C). 體積膨脹、溫度不變 (D). 體積膨脹、溫度上昇。 (E13-A001 中) (107-1) ( C ) 3. 熱力學中封閉系統(close system)之主要特徵為：(A). 能量未進出系統 (B). 動量未進出系統 (C). 質量未進出系統 (D). 以上皆非。(E13-A009 易) (98-1) (99-1) ( B ) 4. 熱機之熱效率定義為：(A). 所作的功與所加入之電能的比值 (B). 所作的功與所加入之熱能的比值 (C). 所作的功與所加入之燃料質量的比值 (D). 所產生之電能與所加用之熱的比值。(E13-A012 易) (98-1) (99-1) ( A ) 5. 朗肯循環為(A)定壓加熱(B)定熵加熱(C)定溫加熱(D)以上皆非。(E13-C024 易) (102-1) ( B ) 6. 理想氣體之定壓比熱Cp與定容比熱Cv之差值(Cp-Cv)應等於：(R為氣體常數) (A). 0.5R (B). R (C). 2R (D). 0。 (E13-A005 中) (108-1) ( D ) 7. 一理想氣體在壓力(P)、容積(V)與溫度(T)同時發生變化時，三者的關係式為(A)P1V2/T2=P2V1/T1 (B)P1V1/T2=P2V2/T1 (C)P1V2/T1=P2V1/T2 (D)P1V1/T1=P2V2/T2。 (E13-D002 易) (97-1) (97-2) ( D ) 8. 下列何者正確(A) 1Pa = 1kg/m2 (B) 1bar = 104Pa (C) 1atm = 10.1325bars (D) 1MPa = 106N/m2。 (E13-D003 易) (103-2)(105-2) ( C ) 9. 常用標準溫度計所測得的空氣溫度，稱為(A)濕球溫度(B)飽和溫度(C)乾球溫度(D)絕對溫度。 (E13-D004易) (107-1) ( C ) 10. 在壓力為0.1MPa下，5m3的容器裝有0.05m3的飽和液態水，此時水的飽和液體之比容值為0.001043m3/kg，請問此液態水的質量為何：(A)4794kg (B)0.005215kg (C)47.94kg (D)95.88kg。 (E13-D008 易) ( B ) 11. 能量可以相互轉換而改變形態而存在，但是變化前後的能量總和是相等，此為：(A)熱力學第零定律(B)熱力學第一定律(C)熱力學第二定律(D)熱力學第三定律。(E13-D001 易) (103-1)(105-1) ( A ) 12. 當空氣為不飽和濕空氣時，乾球溫度T、濕球溫度Twb及露點溫度Tdp之間的關係為何？(A). T> Twb> Tdp (B). T= Twb= Tdp (C). T< Twb< Tdp (D). 以上皆非。 (E13-A010 中) (97-1) (99-2) ( A ) 13. 一理想氣體執行多變過程(Polytropic Process)可用PVn=常數表示，若n=1時是為：(A). 等溫過程 (B). 等壓過程 (C). 等容過程 (D). 等熵過程。 (E13-A011 中) (97-1) ( D ) 14. 在理想朗肯循環中，蒸氣進入渦輪時的焓值為3410kJ/kg，熵值為6.7975 kJ/kg.K。對應於渦輪出口處壓力之飽和液體熵值為0.8931 kJ/kg.K，而對應於渦輪出口處壓力之飽和蒸氣熵值為7.8314kJ /kg.K。則渦輪出口處之蒸氣乾度(quality)為(忽略動能及位能變化並假設此過程為可逆絕熱) (A)0.75(B)0.65(C)0.79(D)0.85。 (E13-C025 中) (101-2)(105-1) ( A ) 15. 一引擎在溫度為300°K及500°K之兩個溫儲間運轉，若該引擎從高溫溫儲吸收之熱能為800kJ/s，則上述引擎對外作功可能為(A)300kJ/s (B)330kJ/s (C)350kJ/s (D)400kJ/s。 (E13-C034 中) (106-1) ( C ) 16. 考慮四周絕熱的情況下，將質量分別為2kg及5kg，起始溫度分別為50°C 及120°C之鐵塊直接接觸，達到平衡後其溫度為(A) 85°C (B) 90°C (C) 100°C (D) 110°C。(E13-C035中) (99-1) ( D ) 17. 一理想氣體系統進行一等熵(Isentropic)過程，則其溫度T及壓力P之間的關係為：(下式中，k為定壓比熱與定容比熱之比值) (A)TkPk=常數 (B)Tk-1Pk=常數 (C) Tk-1P1-k=常數 (D) TkP1-k=常數。(E13-E006 難) (99-1) ( C ) 18. 汽油的理論空燃比為14.6，甲醇為6.5，天然瓦斯(NG)為17.1，則相同質量的汽油、甲醇、天然瓦斯要完全燃燒所需的空氣質量，以何者為最多？ (A)汽油 (B)甲醇 (C)天然瓦斯 (D)三者相同。(E13-E023 難) ( C ) 19. 燃燒後之熱氣體經過一絕熱噴嘴進行加速，若其進口狀況壓力為260 kPa、溫度為747 oC、速度為80 m/sec，而出口狀況壓力為70 kPa、溫度為500 oC，則出口速度應為多少？( Cp = 1.15 kJ/(kg-K)；1 kJ/kg = 1000 m2/sec2 )。(A) 527 m/sec (B) 83 m/sec (C) 758 m/sec (D) 1097 m/sec。 (E13-L005 易) ( C ) 20. 冷凍空調系統的四個主要構件為冷凝器、蒸發器、膨脹裝置與（A）泵（B）流量計（C）壓縮機（D）溫度控制器。 (E13-H027 易) ( D ) 21. 理想氣體方程式以變量多、適用範圍廣而著稱，對於很多種不同狀況，理想氣體狀態方程式都可以正確地近似實際氣體的物理行為，包括常溫常壓下的空氣也可以近似地適用。在壓力唯一大氣壓，溫度為100oC時，下列何種氣體若以理想氣體視之，則誤差最大？（A）氫氣（B）氧氣（C）二氧化碳（D）水蒸氣。 (E13-L008 易) ( A ) 22. 單位質量的燃料完全燃燒後，若生成物水份狀態為汽態，則所釋放之熱量稱為(A)低熱值 (B)中熱值 (C) 高熱值 (C)以上皆非。 (E13-J037 易) ( A ) 23. 一剛性密閉容器體積為0.5m3，內部裝有500 kPa 與 150℃ 的空氣，經一段時間冷卻後，容器內部的壓力與溫度分別降至400kPa與 65℃，此過程的邊界功為(A)0 kJ (B)42.5 kJ (C)50 kJ (D)85 kJ。 (E13-K021 易) ( C ) 24. 下列何者為熱力學外延性質(A)溫度(B)壓力(C)重量(D)以上皆非。 (E13-C008 易) ( D ) 25. 一個空氣壓縮機若採兩段式壓縮，則兩端之間需安裝 (A)節流閥 (B)加熱器 (C)加濕器 (D)冷卻器。 (E13-J024 易) ( A ) 26. 壓縮比是氣缸總容積與燃燒室容積之比。理論上講，壓縮比越高，引擎效率越高。但事實上，太高的壓縮比會導致氣油混合物過早的燃燒，產生爆燃從而損壞引擎，一般柴油引擎的壓縮比在下列那一範圍內？（A） 15 到24 （B） 25 到30 （C） 10 到15 （D） 8 到10。 (E13-L013 易) ( D ) 27. 處於平衡態的氣體，其狀態可以用兩個獨立變數，壓力P和體積V，來描寫它的平衡態，溫度T是壓力P和體積V的函數，表現這幾個量之間的關係的方程式稱之為氣體的狀態方程式。不同的氣體有不同的狀態方程式。在壓力很小，溫度不太高也不太低的情況下，各種氣體的行為都趨於理想氣體。理想氣體的何種過程其內能是增加的？(A)定溫加熱 (B)絕熱膨脹 (C)定壓放熱 (D)定容加熱。 (E13-I006 易) ( D ) 28. 在熱力學定律發展的初期，科學家一直為熱與功之間量的轉換所困。直到焦耳在 1840－1848 年間的一連串實驗才找出熱與功轉換之相對應量，有關柴油機熱功轉換過程中所發生無可避免損失的敘述，下列何者錯誤？ (A)機械摩擦 (B)散熱冷卻 (C)燃燒不完全 (D)活塞往復作動。(E13-L037 易) ( C ) 29. 空蝕現象（Cavitation）是指的是在流動的液體中氣相的空穴 – 亦即極小的無液體空間（「氣泡」或「空隙」） – 產生與消滅的一種物理現象，是力作用在液體的結果。液體受到壓力的快速改變時會產生空穴。當環境的壓力變高，空穴分裂，產生強力的衝擊波。主給水泵在高速運轉下，容易發生空蝕現象，主要是因下列何者所造成？ (A)溫度下降(B)溫度上升(C)壓力下降(D)壓力上升。 (E13-L061 易) ( B ) 30. 爆震（knocking）的術語為爆燃，俗稱敲缸，是發動機不正常工作方式的一種，是指點燃式發動機（一般即為汽油機）中混合氣體自燃而不遵循正常的火焰傳播過程，從而導致燃燒過程不可控，發動機發出高頻率的金屬敲擊聲。爆震會導致發動機工作情況變差，嚴重時會損壞發動機零件。汽油引擎發生爆震的可能原因為何？（A） 汽油的辛烷值太高（B） 汽油的辛烷值太低（C）汽油的黏度太高（D） 汽油的黏度太低。(E13-L014 易) ( D ) 31. 由冷凝器流出之高壓常溫液態冷媒，經過冷媒控制器(膨脹閥或毛細管)降壓後進入蒸發器蒸發，冷媒蒸發時需要吸收蒸發潛熱後汽化，降低蒸發器周圍溫度後，被壓縮機所吸收、壓縮，循環再使用，得到製冷的效果。冷凍系統中之蒸發器裝設於：(A)壓縮機出口與冷凝器進口之間(B)壓縮機出口與膨脹閥進口之間(C)冷凝器出口與膨脹閥進口之間(D)膨脹閥出口與壓縮機進口之間。 (E13-L078 易) ( C ) 32. 某冷凍工程師建造了一部卡諾冷凍機，此冷凍機在27℃(低溫區)與T℃(高溫區)間操作，若其最佳性能係數COP為6.0，則T= (A)57℃(B)67℃ (C) 77℃(D)87℃。 (E13-B030 難) ( A ) 33. 由電動機直接驅動壓縮機，使曲軸產生旋轉運動，帶動連桿使活塞產生往複運動，引起氣缸容積變化。由於氣缸內壓力的變化，通過進氣閥使空氣經過空氣濾清器（消聲器）進入氣缸，在壓縮行程中，由於氣缸容積的縮小，壓縮空氣經過排氣閥的作用，經排氣管，單向閥（止回閥）進入儲氣罐。有一空氣壓縮系統，加裝中間冷卻裝置，其主要目的是：(A)節省空氣壓縮功(B)節省儲氣膨脹空間(C)增加壓縮空氣流量(D)避免壓縮壓力過高。 (E13-L058 易) ( D ) 34. 節流閥，俗稱油門，或稱氣門、氣閥，是一個可以調節液體壓力的構造，可調整進入引擎的空氣量，進而調整引擎的出力。因此該裝置不像噴嘴及擴散器，流體流經節流閥的過程是(A) 飽和 (B) 不飽和 (C) 可逆 (D) 不可逆。 (E13-N006 易) ( D ) 35. 渦槳發動機的驅動原理大是以螺旋槳旋轉時所產生的力量來作為飛機前進的推進力，而且渦槳發動機的燃氣渦輪通常是以恆定的速率運轉。螺旋槳的運轉是以特定的速度 空氣，較高的速度 ，而產生推動力。(A) 排出、吸入 (B) 排出、排出 (C) 吸入、吸入 (D) 吸入、排出。(E13-業A009 難) 二. 問答題(佔30%)：共2題，每題15分 1. 有一氣輪機(gas turbine)工作流體為空氣，入口壓力6 bar，溫度750 K，流速100 m/s，截面積5.0 cm2；出口壓力1 bar，溫度450K，流速200m/s；熱傳損失15 kJ/kg。空氣的等壓比熱1004 J/kg-K，氣體常數287J/kg-K，假設位能沒有變化。請計算： (1)出口與入口之動能變化(kJ/kg) (2)輸出功率(kW) (3)出口截面積(cm2) (E13-A102 中) (98-1) (99-2) 解答： (1) (2) (3) 2. 請問卡諾循環經歷那些熱力過程? 非卡諾循環熱效率η與卡諾循環熱效率ηmax在意義上有何不同? (E13- B104 難) 解答： 一般卡諾循環須經歷兩個等溫過程(加熱過程、放熱過程)與兩個等熵過程(等熵輸出功、等熵輸入功)。非卡諾循環的熱效率，遵循熱力學第二定律的觀念，為η=wnetQin=QH−QLQH。而卡諾循環的熱效率，除了遵循熱力學第二定律的觀念，還可經由系統運作的最高與最低溫度，計算熱機的最大熱效率。ηmax=QH−QLQH=TH−TLTH。。