111年度第2次機械專業人才認證考試試題

專業等級：中級電控系統工程師

科目：程式設計

考試日期：  111年12月 18日 9：00 ~ 10：30             第  1  頁，共  6  頁

- 選擇題35題（佔70%） (D) 1. 有關C程式設計描述下列何者不正確？(A)每一行指令以分號結束 (B)變數使用前一定要宣告 (C)可以設計副程式供重覆呼叫用 (D)每一行指令都會有等號。 (M11-G029易) (100-1) (C) 2. 某程式宣告了兩個不同資料型態變數，A為短整數(short)、B為雙倍精準浮點數(double)，則A及B共佔記憶體多少位元組？(A)6 (B)8 (C)10 (D)12。(M112易) (108-1) (C) 3. 程式宣告為int (*a)[10];，則下列解釋何者正確？(A)一個有10個整型數的數組 (B)一個有10個指針的數組，該指針是指向一個整型數的 (C)一個指向有10個整型數數組的指針 (D)一個有10個指針的數組，該指針指向一個函數，該函數有一個整型參數並返回一個整型數。(M11-A038 易) (96)(109-1) (B) 4. 在PLC中常作為暫存器或程式的儲存體是：(A)ROM (B)RAM (C)CPU (D)I/O匯流排。(M11-F015易) (101-1)(100-1) (103-2)(104-2)(107-2) (A) 5. 在C++的程式設計中，若要使用標準C++ Console輸入及輸出的“cin”與“cout”，需要include以下那一個標頭檔？(A)streamio.h (B)iomanip.h (C)stdio.h (D)stdlib.h。(M11-F019易) (97-2 )(102-1) (C) 6. 如下圖所示若輸入端Fin加入一個20kHz之方波信號，則其輸出信號Fout頻率為：(A)20kHz (B)10kHz (C)5kHz (D)2.5kHz。 (M11-A007易) (97-1)(102-1)(107-1) (B) 7. 以下那一個不是物件導向程式語言的構成要素？(A)類別封裝 (B)陣列結構 (C)繼承性 (D)動態繫結。 (M11-F036易) (101-1) (D) 8. 請問以下布林代數何者有誤？(A)0+0=0 (B)1⋅0=0 (C)1+1=1 (D)1⋅1=1。 (M11-F003易) (101-1)(100-1)(105-1) (B) 9. 有關 int x[6]={0},i=-1; while(i<5) { i++; x[i] = i; } 的描述，請問以下何者不正確？(A)x陣列的每一個元素初值都為0 (B)執行完後x={0,1,2,3,4,5} (C)x陣列有6個整數記憶空間 (D)執行完後i值為5。 (M11-G035易) (102-1) (C) 10. 在PLC應用中，利用一般電譯進行電磁開關的自保電路設計，電磁開關的常開接點應如何處置？(A)與按鈕常閉開關並聯 (B)與按鈕常閉開關串聯 (C)與按鈕常開開關並聯 (D)與按鈕常開開關串聯。 (M11-G045易) (100-2) (D) 11. 請問以下敘述何者正確？(A)char * const p; //指向常量的指標，指向的常量值可以改 (B)char const * p; //常量指標，p的值不可以修改 (C)const char *p; //常量指針，p的值可以修改 (D)char const * p; //指向常量的指標，指向的常量值可以改。 (M11-A024中) (108-1) (C) 12. 請問下列何者不正確？ (A)字串包含字母、數字、以及數種特殊的字元(如+、-、*、/、$等) (B)C++裡的字串是以空字元('\0')來做為結束的字元陣列 (C)C++裡的字串常數會寫在單引號裡 (D)字串宣告時指定給一個字元陣列，或是一個型別為char *的變數。 (M11-H014易) (107-2) (C) 13. 函式realloc通常是用來？ (A)分配一塊記憶體給某一物件 (B)分配一塊記憶體給某一物件所構成的陣列 (C)改變先前已分配給某一物件的記憶體大小 (D)改變先前已分配給某一物件的記憶體的內容值。(M11-I002 中) (101-2)(106-2) (A) 14. 有一個計數器是由四個正反器所連接起來的，若計時脈波之頻率為N，則不可能得到下列那一種頻率的脈波訊號？(A)N/32 (B)N/16 (C)N/8 (D)N/4。 (M11-C009中) (100-2) (A) 15. PC上的擴充記憶體(即超過640K部份的記憶體)的起始位置為？ (A)0 (B)640K (C)1M (D)2M。 (M11-A030中) （96） (A) 16. 如下圖所示，W為：(A) (B) (C) (D)。 (M11-B004中) (97-2) (99-2) (D) 17. 某一C語言程式如下所示 void main() { int i,sum; i=1; sum=0; while (i<=10) { sum += i; i++; } printf(“The sum is %d \n”,sum); } 執行完這些指令後，會有下列那一種結果輸出呢？(A)The sum is 10 (B)The sum is 30 (C)The sum is 45 (D)The sum is 55 (M11-E023中) (101-2)(98-2)(107-1) (A) 18. 在標準輸入(cin)時，當state不是good()時，則後續的輸入動作都將失效，這時我們可以用什麼將state改成good()的狀態呢？ (A)cin.clear (B)cin.reset (C)cin.release (D)cin.fail (M11-A033難) (101-1)(100-2) (109-1) (C) 19. 設一布林代數運算式為 Z=X'Y'+X'Y+XY，此運算式可化簡至最簡的形式為： (A)X+Y (B)X+Y' (C)X'+Y (D)X'+Y。 (M11-業A 010 易) (D) 20. 資料處理時，除了必須注意處理特性及周延性，還必須考慮： (A)因子互換性 (B)連貫性 (C)循環性 (D)互斥性。 (M11-業A002 易) (C) 21. PLC微處理器中的ALU其功能為何？ (A)控制存取 (B)管理I/O (C)處理運算 (D)管理記憶體。 (M11-業A 004 易) (D) 22. 在程式設計中，若函式可以呼叫函式自己本身，此種函式稱之為：(A)CallBack函式 (B)中斷函式 (C)建構元函式 (D)遞迴函式。 (M11-F034 易) (B) 23. 呼叫使用函數時，若實際參數為一陣列名稱，則向函數傳遞的是： (A)陣列長度 (B)陣列第一個元素位址 (C)陣列中每一個元素位址 (D)陣列中每一個元素之值。 (M11-K030 易) (C) 24. 在C語言函數中： (A)必須有形式參數 (B)形式參數必須是變數名稱 (C)可以有也可以沒有形式參數 (D)陣列名稱不能作為形式參數。 (M11-K022 易) (C) 25. 在C程語言程式中有下列敘述： char *func(int x,int y); 其為： (A)對函數func定義 (B)呼叫函數func (C)對函數func的原型宣告 (D)不合法的敘述。 (M11-K033 易) (C) 26. #define NUMROWS 3 #define NUMCOLS 4 int val[NUMROWS][NUMCOLS] = { {8,16,9,52}, {3,15,27,6}, {14,25,2,10} }; 上述之陣列宣告與初始化後，val[1][2] = (A)16 (B)15 (C)27 (D)25 (M11-F030易) (D) 27. 請問下列何者可以表示八位元電腦中的-10 (以2的補數法示)？ (A)10001010 (B)00001010 (C)11110101 (D)11110110。 (M11-業A 009易) (D) 28. 有關 int MyData,Qme; myData = 100; QMe = MyData -2; 描述以下何者不正確？(A)此段程式碼無法編譯 (B)無法編譯的原因為有變數沒有宣告 (C)MyData與Qme的初始值均為未定 (D)執行完程式後QMe值為98。 (M11-G032易) (C) 29. 陣列定義 char array[ ]="Taiwan";則陣列 array所占的空間為： (A)4個字符(元) (B)5個字符(元) (C)6個字符(元) (D)7個字符(元)。 (M11-K015 易) (D) 30. 請問下列程式執行後的結果為顯示：(A)42 (B)56 (C)72 (D)90。 [Visual Basic] Dim SUM, I As Integer I = 0 : SUM = 0 While I < 20 SUM = SUM + I I = I + 2 End While [Visual C/C++] int SUM, I; I =0; SUM = 0; while (I<20) { SUM = SUM+I; I = I +2; } (M11-B038 中) (D) 31. 請問以下那一個選項對於物件導向程式設計的敘述是錯誤的？(A)物件是外界真實事物的抽象對應 (B)程式是以所有物件合力組織完成工作 (C)物件內私有資訊以封裝加以隱藏 (D)程式是以結構化程序的方式進行設計。 (M11-F037 中) (D) 32. 以下何種不屬於C程式語言之位元邏輯指令？(A) & (B) ¦ (C) ^ (D) %。(M11-F004 中) (A) 33. 請根據下表，求出標準7400系列之相關數值，以下答案中，請問何者正確？(A)高準位雜訊容忍度=0.4V (B)高準位雜訊容忍度=0.6V (C)低準位雜訊容忍度=0.6V (D)低準位雜訊容忍度=0.8V。 (M11-E004 中) (B) 34. 在程序查詢方式下控制外部設備，____進行數據傳輸。(A)隨時 (B)外部設備準備就緒 (C)外部設備沒有準備就緒 (D)外部設備正在進行其他工作時。 (M11-A042 中) (B) 35. 行下列陳述式後，變數led中的值以十六進位表示為：(A)800016 (B)7FFF16 (C)FFFF16 (D)000016 [Visual Basic] Dim led As UShort = &HFFFFUS led = (led Xor &H8000US) [Visual C/C++] unsigned short led = 0xffff; led = led ^ 0x8000; (M11-B024 難) 二. 問答題（佔30%）：共2題，每題15分。 1. 下圖要產生Y = 1，所需的輸入條件為何呢？ *解答： A=0, B=1, C=1 (M11-B102 中) (97-1) 2. 利用C語言的雙層for控制敘述，請寫出具有列印99乘法表功能的程式。 *解答： void main() { int i,j,result; for (i=1;i<=9;i++) { for (j=1;j<=9;j++) { result=i*j; printf(“%d*%d=%-3d”,i,j,result); } Printf(\n”); } } (M11-E102 中)