112年度第1次機械專業人才認證考試組卷

專業等級：中級電控系統工程師

科目：電機機械原理

考試日期：  112年 5月7日 13：30 ~ 15：00                第  1  頁，共  6  頁

- 選擇題35題（佔70%） (A) 1. 對下圖之變壓器而言，下列何項電性轉換關係不正確？(A)I1I2=N1N2 (B)V1V2=N1N2 (C)I2I1=N1N2 (D)V2和V1相位相反。 (M13-A005易) (97-1)(96)(108-1) (109-2) (A) 2. 請問變壓器的負載輕重，將較不會造成下列何者之改變？ (A)鐵損 (B)銅損 (C)溫度 (D)絕緣強度。 (M13-J002易) (103-1) (A) 3. 一台全新直流電動機，在未裝配前，應先做：(A)極性試驗 (B)絕緣電組測試 (C)溫升試驗 (D)絕緣耐力試驗。 (M13-A019易) (102-1)(109-2) (D) 4. 電機與機械能量轉換之主要基本原理為：(A)歐姆定律 (B)克希霍夫定律 (C)牛頓運動定律 (D)法拉第定律。 (M13-A003易) (97-1)(108-2)(109-2) (C) 5. 三相同步電動機的激磁電流增加，則穩態時轉速：(A)提高 (B)降低 (C)不變 (D)先提高後降低。 (M13-A016易) (100-2)(106-1)(109-2) (B) 6. 過複激直流發電機之電壓調整率為：(A)零 (B)負值 (C)恆為正值 (D)以上皆是。(M13-E015易) (97-2)(103-2)(107-1) (D) 7. 一部交流同步發電機之轉速為720 rpm，產生60 HZ之交流電壓，則發電機之極數為：(A)4 (B)6 (C)8 (D)10 極。 (M13-A015易) (97-1)(96)(106-2) (109-1) (111-2) (B) 8. 有關電動機的速度調整率(Speed Regulation)的敘述何者為正確？(A)愈大愈好 (B)愈小愈好 (C)無關聯性 (D)視機型而定。 (M13-J003易) (100-2)(103-2)(107-1) (B) 9. 直流電動機之轉速控制方法中，下列何者不正確？(A)改變外加端電壓 (B)改變極數 (C)改變電樞電阻 (D)改變場磁通量。 (M13-B019易) (99-2)(105-1) (A) 10. 一個增量型編碼器上面有360個槽孔，由參考點開始旋轉，光感測器數到60順時針方向槽孔，20逆時針方向槽孔，然後再15順時針槽孔，請問現在位置為何？(A)55° (B)55° (C)305° (D)295°。 (M13-C029易) (104-2)(105-1) (110-1) (D) 11. 一部三相感應電動機，如欲改變其轉向，則可採取什麼方法？(A)調高電源電壓 (B)降低電源電壓 (C)提高電源頻率 (D)改變電源相序。 (M13-B009易) (99-2)(98-2)(96) (A) 12. 直流電動機內反電動勢與電樞電流之乘積為該機：(A)由電功率轉換所得之機械功率 (B)損失功率 (C)輸入功率 (D)對負載輸出之功率。 (M13-B012中) (100-1)(99-1)(96) (D) 13. 某分激電動機由控制磁場大小來控制轉速，則當磁場減弱時：(A)速度下降且輸出轉矩下降 (B)速度上升且輸出轉矩下降 (C)速度下降且輸出轉矩上升 (D)速度上升且輸出轉矩上升。 (M13-B017中) (97-2)(96) (B) 14. 對於同步電動機之基本構造與原理說明，下列何者不正確？(A)主要構造包括電樞定子，磁場轉子與具碳刷之滑環或集電環 (B)磁場繞組用交流電激磁 (C)電樞繞線在定子上，磁場繞線組裝在轉子上 (D)同步電動機激磁不足會吸收系統之無效電力。 (M13-A007中) (96)(109-2) (B) 15. 有一套電動發電機組，由550 V電動機與125 V/100 kW發電機組成，前者的滿載效率為89%，後者為93%，今將電動機接至550 V電源運轉，發電機以125 V供給額定負載，試問電動機的線電流約為多少A？(A)204.3 (B)220 (C)195 (D)181。 (M13-A018中) (97-1)(96)(103-2) (A) 16. A及B兩部直流分激式發電機已並聯運轉，若轉速，負載及端電壓均固定，將A機之激磁場電流增加，B機不變，則此兩機之供應負載功率分配為：(A)A機增加，B機減少 (B)A機減少，B機增加 (C)A機及B機皆不變 (D)A B兩機皆減少。 (M13-B021中) (104-2) (C) 17. 一行分激直流電動機效率實驗時，端電壓220 V，場繞線電流1 A，電樞電流9.5 A，磅秤力臂長0.4 m，盤面讀數值為3 kg，轉速為1800 rpm， 則效率為：(A)0.92 (B)0.94 (C)0.96 (D)0.98。 (M13-A023難) (99-2)(96)(103-2)(109-2) (D) 18. 以利用激磁方式來作為改善功率因數機具的是：(A)通用電動機 (B)直流電動機 (C)感應式電動機 (D)同步電動機。 (M13-J005難) (100-2)(105-1) (D) 19. 直流電機的極掌常作成弧形，其目的為何呢？ (A)增加磁阻 (B)易於絕緣 (C)增加磁通 (D)使磁場磁通分布均勻。 (M13-業A012 易) (A) 20. 發電機之轉速增加，則感應電勢：(A)變大 (B)減少 (C)不變 (D)不一定。 (M13-業A042易) (D) 21. 在磁通密度為0.5 Wb/m2的磁場內，有一根40 cm長的導體與磁場相互平行，以每秒40 公尺的速率直線運動，則此導體兩端之感應電勢多少V呢？ (A)8 (B)0.8 (C)0.08 (D)0。 (M13-業A037 易) (C) 22. 在四極電機中，若N為線圈匝數，S為該線圈每秒之轉速，為每極之磁力線數，則該線圈旋轉轉共經過： (A)45電機角度 (B)60電機角度 (C)90電機角度 (D)135電機角度。 (M13-業A039易) (B) 23. 由磁場作用使線圈產生電流效應是由何人所發現的？ (A)奧斯特 (B)法拉第 (C)佛萊明 (D)安培。 (M13-業A036易) (B) 24. 3300/110 V之單相變壓器，當高壓側額定電流為30 A時，低壓側之額定電流應為多少A？(A)990 (B)900 (C)30 (D)10。 (M13-業A058易 ) (B) 25. 變壓器的額定容量單位為：(A)kVAR (B)kVA (C)kV (D)kW。 (M13-業A052 易 ) (B) 26. 在許多自動化機械中，常用紅外線感測器於偵測溫度變化，隨著溫度變化，紅外線波長會跟著改變。下列何種動作原理係應用於此感測器之一？ (A)集膚效應(Skin Effect) (B)焦電效應(Pyroelectric Effect) (C)霍爾效應(Hall Effect) (D)以上皆非。 (M13-M044易) (A) 27. 導體在磁場中運動，其導體的感應電壓極性(或電流方向)、導體的運動方向及磁場方向，三者關係可依何種原理決定呢？ (A)佛萊明定則(Fleming’s Rule) (B)克希荷夫電壓定理(Kirchhoff’s Voltage Law) (C)法拉第定理(Faraday’s Law) (D)歐姆定理(Ohm’s Law)。 (M13-業A048 易) (C) 28. 在利用電腦視覺系統輔助機械手臂進行目標物的檢測，下列何者為最適於開發此系統的軟體？(A)numpy (B)pandas (C)OpenCV (D)Words。 (M13-M025 易) (D) 29. 機械自動化作業擬透過區域網路鏈結機械設備，由於週期性高流量的傳輸需求，透過乙太網路協定是常用的標準，但是易產生資料碰撞問題;下列何種標準係利用指數方法延長等待時間以解決此資料碰撞問題？ (A)記號環網路(Token ring Network) (B)整合服務數據網路(Integrated Service Digital Network) (C)非同步傳輸模式(Asynchronous Transfer Mode) (D)碰撞檢測載波感知多重進階(CSMA/CD)。 (M13-M005 中) (D) 30. 智慧機械的成敗基於資料庫優劣，對於[關聯式資料庫]之資料表的敘述何者正確？ (A)資料行又稱為紀錄(Record)，它代表一筆紀錄 (B)資料列又稱為欄位(Field)，它代表資料的屬性 (C)資料表建立索引(Index)之目的在加快資料純取的速度 (D)以上皆是。 (M13-M015中) (D) 31. 機械自動化作業擬透過區域網路鏈結機械設備，透過乙太網路協定是常用的標準， 標準之一稱為10 BaseT之線材，最大長度可以連接多遠距離呢？ (A)50 m (B)100 m (C)300 m (D)500 m。 (M13-M006中) (B) 32. PID(比例-積分-微分)控制器係作為控制機械系統達到穩定時，常見的自動控制演算法，其中當P值大時，此控制器達到設定值的時間會有何結果？ (A)時間會較慢 (B)時間會較快 (C)時間不變 (D)P值大小與時間無關。 (M13-M047 中) (A) 33. 機械自動化作業擬透過區域網路鏈結機械設備，可透過藍芽(Blue Tooth)無線網路協定傳輸的標準協定，此種協定最大可以傳輸訊號的距離有多遠呢？ (A)小於200 m (B)介於200至300 m (C)介於300至500 m (D)高於500 m。 (M13-M007中) (B) 34. 下列何者不是RS-232介面的接腳？(A)DB9 (B)DB16 (C)DB25 (D)以上皆非。 (M13-I017 中) (A) 35. 微機電系統(Micro-electromechanical Systems，縮寫為MEMS)是將微電子技術與機械工程融合的工業技術。一般在設計MEMS時最需要考慮的條件，下列何者敘述正確？ (A)環境電磁作用(例如靜電荷和磁矩)和流體動力(例如表面張力和粘度) (B)環境雜訊作用(例如高頻干擾)和流體靜力(例如氣流靜力) (C)環境電力作用(例如高電力電壓)和環境變數(例如環境溫度和濕度) (D)以上皆是。 (M13-M040 中) 二. 問答題（佔30%）：共2題，每題15分。 1. 兩部直流分激發電機A及B，額定電壓均為220 V，無載電壓同為250 V，容量各為200 kW，400 kW，設兩部負載特性均為直線狀，試求端電壓在(1)230 V；(2)240 V時各機所負擔之容量。 (M13-A101中 ) (96) (108-2) 解答： Pa = IaV = Ia*220 = 200 KW -------- Ia = 909A Pb = IbV = Ib*220 = 400 KW --------Ib = 1818.2 A Vt = Ea – IaRa ----- Ra = (Ea-Vt)/Ia Ra = (250-220)/909 = 0.033歐姆 Rb = (250-220)/1818.2 = 0.0165歐姆 (1) Ia = (250-230)/0.033 = 606 A --- Ib = (250-230)/0.0165 = 1212.1 A Pa= 230*606 = 139380 W = 139.38 KW Pb = 230*1212.1 = 278783 W = 278.78 KW (2) Pa = 240*(250-240)/0.033 = 72727W = 72.727 KW Pb = 240*(250-240)/0.0165 = 145454 W = 145.45 KW 2. 請說明RS-232中TxD、RxD及GND三個接腳名稱及功能。 (M13-I109中) 解答： - RxD:資料接收(Received Data)。電腦接收外部傳送進來的資料，其資料傳送方向是由外部數據機經RS-232介面到電腦。 - TxD:資料傳送(Transmitted Data)。電腦把資料由內部傳送到外部，其資料傳送方向是由電腦經RS-232介面到外部數據機。 - GND:信號接地參考(Signal Ground)，此腳需和外部串列傳輸連接設備(如:數據機)之接地端連接在一起，達到共同接地參考。