112年度第2次機械專業人才認證考試試題

專業等級：中級電控系統工程師

科目：程式設計

考試日期：112年12月17日 9：00 ~ 10：30             第1 頁，共6頁

- 選擇題35題（佔70%） (C) 1. 數位邏輯電路中，下列何者不屬於組合邏輯電路？(A)多工器 (B)解碼器 (C)計數器 (D)加法器。 (B) 2. 執行下列陳述式後，變數arrayValue中的值為：(A)11 (B)12 (C)7 (D)10。 [Visual Basic] Dim testArray(,) As Integer = _ {{1,2,3,4},{5,6,7,8},{9,10,11,12}} Dim arrayValue As Integer arrayValue = testArray(2, 3) [Visual C/C++] int testArray[][4]= {{1,2,3,4},{5,6,7,8},{9,10,11,12}}; int arrayValue; arrayValue = testArray[2][3]; (B) 3. 可程式控制器通常是依據什麼特性區分微型，小型，中型，大型與超大型控制器？(A)程式記憶體大小 (B)輸入/輸出點數大小 (C)電源功率大小 (D)輸出反應時間快慢。 (A) 4. 在C++的程式設計中，若要使用標準C++ Console輸入及輸出的“cin”與“cout”，需要include以下那一個標頭檔？(A)streamio.h (B)iomanip.h (C)stdio.h (D)stdlib.h。 (C) 5. 對一般型繼電器標示有線圈(Coil)：DC 24 V、1.2 W，接點 (Contactor)：5 A，係表示(A)通過接點的額定電流為直流電5 A (B)通過接點的額定電流為交流電5 A (C)通過接點的額定電流為交流或直流電5 A (D)通過接點的額定電流為交流或直流電1.2 A。 (AorB) 6. 在PLC中常作為暫存器或程式的儲存體是：(A)ROM (B)RAM (C)CPU (D)I/O匯流排。 (C) 7. 程式宣告為int (*a)[10];，則下列解釋何者正確?(A)一個有10個整型數的數組 (B)一個有10個指針的數組，該指針是指向一個整型數的 (C)一個指向有10個整型數數組的指針(D)一個有10個指針的數組，該指針指向一個函數，該函數有一個整型參數並返回一個整型數。 (C) 8. 在PLC應用中，利用一般電譯進行電磁開關的自保電路設計，電磁開關的常開接點應如何處置？(A)與按鈕常閉開關並聯 (B)與按鈕常閉開關串聯 (C)與按鈕常開開關並聯 (D)與按鈕常開開關串聯。 (A) 9. 所謂同步計數器是表示所有正反器的(A)Clock (B)Clear (C)Preset (D)Set 的接腳全部接在一起，施以同步控制。 (C) 10. 下列何者不正確？ - 字串包含字母、數字、以及數種特殊的字元(如+、-、*、/、$等) - C++裡的字串是以空字元('\0')來做為結束的字元陣列 - C++裡的字串常數會寫在單引號裡 - 字串宣告時指定給一個字元陣列，或是一個型別為char *的變數。 (B) 11. 可程式控制器輸入端點X0與X1分別連接一個a-接點啟動按鈕開關與b-接點停止按鈕開關，輸出端Y0驅動電動機。若動作要求為：當按下啟動按鈕後，電動機開始啟動，鬆開啟動按鈕，電動機繼續轉動，直到按下停止按鈕。此有自保持電路功能，其階梯圖為何？ (A) (B) (C) (D) (A) 12. 下圖為卡諾圖，經化簡後其最簡函數F為(A) (B) (C) (D) DC BA; 00; 01; 11; 10. 00; 0; 0; 1; 0. 01; 0; 0; 1; 0. 11; 0; 0; 1; 0. 10; 1; 1; 1; 1. (A) 13. 如下圖所示，W為：(A) (B) (C) (D) (B) 14. 執行下列陳述式後，變數highByte中的值為：(A)24 (B)131 (C)36 (4)83。 [Visual Basic] Dim value As UShort = &H8324US Dim highByte As Byte = value >> 8 [Visual C/C++] unsigned short value = 0x8324; unsigned char highByte = value >> 8; (A) 15. 下列布林代數何者正確？(A) (B) (C) (D) (A) 16. 如下圖所示，W為：(A) (B) (C) (D) (A) 17. 執行以下的C++ 程序，結果為何？(A) A B C (B) C B A (C) A C B (D) C A B。 Class AClass { public: AClass() { cout << " A ";} }; Class BClass: public AClass { public: BClass() { cout << " B ";} }; Class CClass: public BClass { public: CClass() { cout << " C ";} }; int main( ) {CClass c; return 0;} (D) 18. 下列關於memory mapped I/O的說明何者不正確？ (A)Device的I/O bus (B)作用和memory bus一樣 (C)程式可藉由記憶體存取的方式來直接存取device (D)Device上的memory，例硬碟的cache memory。 (A) 19. 下列何者不是結構化程式設計？ (A)運用由下而上的設計方式 (B)方便程式維護 (C)避免使用GOTO指令 (D)採用模 組分割的設計技巧。 (D) 20. 請問以下何者是C語言用來讀取字元的方法(ch為單一字元變數)？(A) cin>>ch (B)cin.get(ch) (C)ch=cin.get() (D)ch=getchar()。 (C) 21. 在C程語言程式中有下列敘述： char *func(int x,int y); 其為 (A)對函數func定義 (B)呼叫函數func (C)對函數func的原型宣告 (D)不合法的敘述。 (CorD) 22. void swap (int *c , int *d){ int temp=c; c=d; d=temp; } int main(){ int a=5,b=10; swap(&b,&a); } 在上述的程式碼中，假設a，b變數存放的位置分別為0x10,0x14，請問c,d的值分 別為何？(A)5,10 (B)10,5 (C)0x10,0x14 (D)0x14,0x10 (B) 23. 呼叫使用函數時，若實際參數為一陣列名稱，則向函數傳遞的是： (A)陣列長度 (B)陣列第一個元素位址 (C)陣列中每一個元素位址 (D)陣列中每一個元素之值。 (C) 24. 邏輯閘電路輸出能立即反應輸入之改變，被稱為：(A)即時邏輯電路 (B)序向邏輯電路 (C)組合邏輯電路 (D)記憶邏輯電路。 (B) 25. 在使用函數時，如果實際参數是簡單變數，它與對應之形式參數間傳遞方式為: (A)傳址 (B)單向傳值 (C)雙向傳值 (D)由使用者指定。 (B) 26. 當TTL及CMOS IC皆使用5 V電源時，量測輸入端電壓為2.4 V，請問兩者的準位屬於邏輯「0」還是邏輯「1」？(A)TTL為邏輯1，CMOS為邏輯0 (B) TTL為邏輯1，CMOS邏輯不確定 (C) TTL為邏輯 1，CMOS為邏輯1 (D) TTL為邏輯0，CMOS邏輯不確定。 (D) 27. 請問以下何者為萬用邏輯閘？(A)AND (B)OR (C)XOR (D)NOR。 (C) 28. if(A & B){ …}，下列何者會執行if內的程式碼？(A) A=0x55, B=0Xaa (B) A=0, B=0 (C) A=0x0C, B=0x08 (D) A=0xf0, B=02。 (D) 29. 下列何種不屬於C程式語言之位元邏輯指令？(A) & (B) ¦ (C) ^ (D) % 。 (C) 30. 以下何者的宣告方式在C++中並非是繼承的類別？ (A)public (B)private (C)static (D)protected (B) 31. 有關BCD碼的說明下列何者正確？(A) BCD碼可用在十進制場合 (B) BCD碼可以用來檢查單一位元錯誤 (C) BCD碼無法由數位邏輯電路組成 (D) BCD碼就是ASCII碼。 (B) 32. 假設有一具兩輸入的基本邏輯閘，其輸入分別接到A及B，而輸出端則連接LED的陽極，若要使LED不受B影響永遠為亮，則應選用那一種基本邏輯閘，A訊號應該為何？(A)OR閘，A=0 (B)OR閘，A=1 (C)AND閘，A=0 (D)AND閘，A=1。 (B) 33. 在程序查詢方式下控制外部設備，____進行數據傳輸。(A)隨時 (B)外部設備準備就緒 (C)外部設備沒有準備就緒 (D)外部設備正在進行其他工作時。 (B) 34. 當中斷產生時，停止正在執行中的程式前，必須進行的工作，不包含 (A)記錄目前程式執行的位置 (B)記錄通訊埠中的傳輸資料 (C)記錄暫存器中使用到的資料 (D)記錄記憶體中使用的資料。 (B) 35. 已知二進位制的數值X = 111100111011B則X+16對應之十六進位數值= (A)E3AH (B) F4BH (C)F37H (D)E46H。 二. 問答題（佔30%）：共2題，每題15分。 1. 可程式控制器輸入端點X0與X1分別連接一個a-接點啟動按鈕開關與a-接點停止按鈕開關，輸出端Y0連接指示燈。請問(a)當按下X0按鈕，指示燈Y0 的動作為何？(b)在指示燈Y0為ON時，當按下X1按鈕，指示燈Y0 的動作為何？ 註：計時器基本計時單位為0.1 sec 。 *解答： (A) X1因外部為NC接點X1=1，故X1變成不導通，若X1不按下Y0仍無動作 (B)除非X0與X1同時按下，否則Y0無動作 2. 某公司有四位股東，其股份分別為： X1:15% X2:45% X3:30% X4:10% 每位股東之表決權相當於其所擁有的股份，當表決某提案時，若贊成的股東的股份超過50%，則提案通過，否則提案不通過，請運用基本邏輯閘設計一符合上述要求的投票表決機之組合邏輯電路。 *解答：