112年度第2次機械專業人才認證考試試題

專業等級：中級電控系統工程師

科目：電路設計

考試日期：  112年 12月 17日 10：45 ~ 12：15                第 1頁，共6頁

- 選擇題35題（佔70%） (D) 1. 克希荷夫電流定律簡稱為：(A)CIL (B)KIL (C)CCL (D)KCL。 (D) 2. 三相瓦特表若其中一相電壓線圈反接時 (A)燒毀 (B)讀數變大 (C)讀數變小 (D)讀數不變。 (C) 3. 一般住宅60 A以下電表容量用戶，其主保護器之最低啟斷容量應達：(A)2.4 KA (B)4 KA (C)7.5 KA (D)10 KA。 (A) 4. 對於電流計使用之方法，下列何者為非？(A)測定時要和電路並聯 (B)測直流電路時要注意極性之正確 (C)是由ㄧ指示電儀表和分流器並聯而組成之電路 (D)有多重標度時，要注意先選規格較大之檔位。 (C) 5. 橋過電流接地電驛(LCO)接於CT二次側作為何種用途？(A)過載保護(B)欠相保護 (C)接地保護 (D)逆相保護。 (A) 6. 光敏電阻(CdS)，受光照射時，其電阻值會 (A)變小 (B)不變 (C)變大 (D)先變小再變大。 (C) 7. 避雷器之接地電阻應為多少以下？(A)1 (B)5 (C)10 (D)15。 (C) 8. 在純矽半導體材料中加入三價雜質之目的是：(A)產生矽晶體之少數電子 (B)增加自由電子之數目 (C)增加電洞之數目 (D)降低生產半導體材料之成本。 (D) 9. 橋式整流器需要用到幾顆二極體？(A) 1 顆 (B) 2 顆 (C) 3 顆 (D) 4 顆。 (C) 10. 某交流電源角速度ω = 628弳度/秒，求其電源頻率約為多少Hz？(A)50 (B)60 (C)100 (D)200。 (D) 11. 變壓器使用Y形連接，線電壓為相電壓的 (A)相等 (B)1/3倍 (C)1/√3倍 (D) √3倍。 (A) 12. 圖所示為一電阻與電感串聯之電路。考慮開關S閉合或打開之暫態行為，下列那一R與L值之組合會導致電流i對時間變化率之絕對值(即di/dt)最大？(A) R=1 kΩ,L=1μH (B)R=1 kΩ,L=10 μH (C)R=100Ω, L=1μH(D)R=10Ω, L=0.1μH。 (C) 13. 下圖中電容器的端電壓值為何？(A) (B) (C) (D)。 (A) 14. 可以採用何種方式抑制交流電源的突波干擾？(A)電源線串接扼流圈 (B)電源串接電容器 (C)電源線使用隔離線 (D)有效降低接地電阻。 (D) 15. 下圖所示電路中的電容器，已經由圖上未畫出的電源建立起初始電壓20 V，然後開關在t=0時瞬間閉合，求t≥0+時的i(t)式子為何？ (A)20e−t (B)40e−t (C)60e−t (D)80e−t μA。 。 (D) 16. 下圖所示電路中，二極體為理想，試求流經1 kΩ之電流I大小為多少mA？(A)2 (B)4 (C)6 (D) 8。 (A) 17. 下圖所示電路中的開關已經板在x位置很久了，而在t=0瞬間由x位置板到y位置，求t≥0+時的iO(t)式子為何？(A)e−25t (B) 2e−25t (C) 3e−25t (D) 4e−25t mA。 圖(四) (A) 18. 如下圖電路，試求 vx =？(A)0V (B)0.5V (C)1.5V (D)2.1V。 (B) 19. 配電線路中，使用線徑大小決定供電線路上何種參數的最大值？ (A)電壓 (B)電流 (C)頻率 (D)功率因素。 (A) 20. 電晶體開關在ON時，電晶體進入 (A)飽和區 (B)截止區 (C)工作區 (D)反向偏壓工作區。 (B) 21. 在無訊號輸入時，消耗功率最小的為那類放大器？(A) A類 (B) B類 (C) AB類 (D)D類。 (C) 22. 電晶體的三隻腳位分別為集極(collector)、射極(emitter)及 (A)柵極 (B)頻極 (C)基極 (D)陰極。 (A) 23. 一般工業配線之指示燈顏色，以紅色表示：(A)運轉中 (B)停止中 (C)警告 (D)電源。 (D) 24. 以下何者非控制電磁干擾的方法？(A)接地 (B)屏蔽 (C)濾波 (D)以上皆是。 (C) 25. 已知一個RL電路如下圖，試求時大小值？(A) (B) (C) (D)。 (C) 26. 理想的運算放大器的輸入電阻通常假設為何？(A)0 (B)隨頻率改變 (C)無限大 (D)不隨頻率改變。 (D) 27. 功率因數單位為何？(A)伏安(VA) (B)瓦特(Watt) (C)焦耳(Joule) (D)沒有單位。 (C) 28. 長閉接點英文縮寫為：(A)NA (B)NB (C)NC (D)NO。 (C) 29. 已知一個電路如下圖，其中試求其戴維寧等效電路大小值？(A) (B) (C) (D)。 (D) 30. 已知一個電路如下圖，其中，試求大小值？(A) (B)(C)(D) 。 (D) 31. 下列何者不是 RFID 標籤類別？ (A)Passive (B)Semi‐passive (C)Active (D)Hyper active。 (D) 32. 已知一個RC電路如下圖，試求時大小值？(A) (B) (C) (D) 。 (B) 33. 請問規範用戶用電設備至該設備與電業責任分界點間之裝置的法規為何？ (A)電業法 (B)用戶用電設備裝置規則 (C)屋內線路裝置規則 (D)電工法規。 (D) 34. 已知一個RL電路如下圖，試求時大小值？(A) (B) (C) (D)。 (C) 35. 如下圖所示電路中的開關已經板開很久了，然後在t=0的瞬間，開關閉合，求t≥0時的i(t)式子為何？ (A)i(t)=(5−10e−12.5t) (B)i(t)=(10−10e−12.5t)(C)i(t)=(20−15e−12.5t) (D)i(t)=(40−15e−12.5t) A。 二. 問答題（佔30%）：共2題，每題15分。 1. 下圖電路，已知Q1及Q2之特性一致，且 = 100，求(a) IREF及(b) I。 解答： (a) IREF  2.40 mA (b) I  2.40 mA 2.若下圖中之運算放大器使用15V之電壓源，電阻值分別為R1 = 10 k及R2 = 20 k，若輸入電壓為V1 = 2 V及V2 = 3sin2t (V)，請問輸出電壓(Vout)為多少？ 解答： Vout= 6-6sin2t (V)