112年度第2次機械專業人才認證考試試題

專業等級：中級機械設計工程師

科目：機械製造

考試日期：112年 12月17日 9：00 ~ 10：30                  第1頁，共 4頁

- 選擇題35題(佔70%) ( B ) 1. 有關熱固性塑膠與熱塑性塑膠特性之敘述，下列何者為非:(A)熱塑性塑膠回收再利用比較容易 (B)熱固性塑膠加熱會發生熔解 (C)熱塑性塑膠加熱會軟化並熔融 (D)熱固性塑膠強度較高，但較脆。 ( C ) 2. 有一具有10HP之CNC車床，用碳化鎢刀具車削180BHN勃氏硬度之低碳易切鋼(切削速度V=225 m/min)，粗車時工件直徑由20mm車削至17.5mm，則其適合之主軸轉速為多少rpm？(A)1582 (B)2582 (C)3582 (D)582。 ( C ) 3. 鑄鐵經研磨拋光未腐蝕，若在金相顯微鏡下看到片狀石墨，您可判定此鑄鐵為： (A) 白鑄鐵 (B) 延性鑄鐵 (C) 灰鑄鐵 (D) 展性鑄鐵。 ( B ) 4. CNC車床指令G97 S2000的2000係指(A)每分鐘進給率 (B)每分鐘轉速 (C)表面切削速度 (D)進給深度。 ( B ) 5. 一般鑄件粗胚加工之裕度約為(A)1~3mm (B)3~5mm (C)5~8mm (D)8~10mm。 ( D ) 6. 放電加工適用於（A）大量快速生產（B）精確度高且需求量多的產品（C）價廉的成品（D）硬度較高的導電材料。 ( C ) 7. 金屬冷加工與熱加工係以下列何種溫度為分界點? (A)居里溫度 (B)共析溫度 (C)再結晶溫度 (D)共晶溫度。 ( B ) 8. 對於光學平板的敘述，下列何者錯誤？ (A)光學平板是用來檢驗研磨或拋光後工件平面度最簡單方法 (B)光學平板是利用光波反射原理進行平面度之檢驗 (C)利用光學平板作表面檢驗工作，其表面必須精光至一定的程度，否則無法檢驗 (D)光學平板顯示色帶的形狀可以顯示工件的平面狀況，若工件為平面，則形成平行色帶並且間距相等。 ( D ) 9. 有關電積成形法之敘述，下列何者不正確? (A)又稱電鑄法，屬於電化學加工法的應用 B)可以得到光滑的加工面 (C)可製作放電加工用的電極 (D)僅適於製作較厚之工件。 ( A ) 10. 放電加工係利用一電極和導電性之工件，在下列哪一種液體中放電產生火花而達到切削作用（A）非導電性液體（B）酸性電解液（C）鹼性電解液（D）對工件有腐蝕性之液體。 ( B ) 11. 亞共析鋼之標準組織中，含:(A)初析Fe3C與波來鐵 (B)初析肥粒鐵與波來鐵 (C)麻田散鐵 (D)變韌鐵。 ( D ) 12. 磨料噴射加工不適於（A）硬性材料（B）脆性材料（C）韌性材料（D）軟性材料 之加工。 ( B ) 13. 利用精度0.02 mm 的游標卡尺來量測某一工件時，其主尺、副尺刻線如圖(一)所示，則該游標卡尺正確讀數應為何？ (A) 11.32 mm (B) 11.34 mm (C) 28.00 mm (D) 28.32 mm ( D ) 14. 關於砂輪之選用，下列敘述何者不正確？ (A) 機械馬力較大者，可選用結合度較硬之砂輪 (B) 砂輪面上若小孔多，易使磨料尖端顯露，因此磨削力較強 (C) 水玻璃、橡膠及樹脂均可當作砂輪之結合劑 (D) 砂輪編號中之組織是指磨料、結合劑與空隙之距離，分成0 - 14級，其中0級最疏， 而14級為最密。 ( B) 15. 鎂合金材料符合新一代對環境保護、永續經營的條件，是取代鋼鋁材的最佳選擇。但由於鎂金屬化學活性大，極易產生電化腐蝕，因此在冶煉、製造上需特別注意，在防蝕處理上也較其他金屬來得困難。有些筆記型電腦的外殼是以鎂合金製造，此材料是屬於 (A)鐵金屬材料 (B)非鐵金屬材料 (C)有機質材料 (D)無機質材料。 ( D ) 16. 牛頭刨床主要用於單件小批生產中刨削中小型工件上的平面、成形面和溝槽。中小型牛頭刨床的主運動大多採用曲柄搖桿機構傳動，故滑枕的移動速度是不均勻的。臥式牛頭鉋床其規格表示方式為 (A)最大衝程×工作台直徑 (B)兩床柱最大距離×床台與橫軌之距離 (C)最大高度×最大行程 (D)最大衝程。 ( C ) 17. 砂輪是一個消耗的各種研磨（砂輪切割）和磨削加工操作中使用的磨料化合物組成的。一般由粗顆粒的磨料化合物黏合在一起，以形成一個固體的圓形物體，可根據砂輪的用途挑選各種型材和橫截面。有關砂輪之敘述，下列何者正確？(A) 碳化矽磨料的代號為GC (B) 氧化鋁磨料的代號為WA (C) 硬材料應選用細粒度磨料，軟材料應選用粗粒度磨料 (D) 砂輪結合劑使用黏土法時簡稱S 法。 ( A ) 18. 關於鑄造時金屬液的溫度量測與判定，下列敘述何者不正確？ (A)利用直接目測法亦可判定鑄鐵金屬液溫度，若 顏色愈白，則表示溫度愈低 (B)光高溫計可在未與金屬液接觸的情況下，藉助金屬液之顏色來量測其溫度 (C)利用 浸入式熱電偶高溫計來量測溫度時，可直接插入金屬液並顯示出溫度 (D)紅外線測溫計可透過金屬液所放出的可見光與輻射，來量測金屬液的溫度。 ( A ) 19. 超音波研磨器係利用何種原理來驅動油石藉以研磨工件表面？ (A) 高頻率振動 (B) 高頻率音波 (C) 強力光束 (D) 高溫度。 ( B ) 20. 順銑法又稱向下銑切法，其缺點為 (A)工件夾持較易 (B)銑刀易因衝擊而斷裂 (C)適於長薄工件 (D)較不會產生震動。 ( B ) 21. 關於齒輪之量測，下列何者不正確？ (A) 弦線齒厚可利用齒形游標卡尺量測(B) 齒形誤差不可利用三次元座標量測儀量測 (C) 齒輪齒厚可利用跨銷量測 (D) 跨齒厚可利用盤式外測分厘卡量測。 ( A ) 22. 下列何種錐度系統慣用於車床和鑽床主軸孔？(A) 莫斯錐度 ( MT ) (B) 加農錐度 ( JT ) (C) 白式錐度 ( B & S ) (D) 錐梢 ( Taper pin ) 錐度。 ( B ) 23. 鑽削大孔徑時，先用小鑽頭鑽削導引孔的最主要目的為何？ (A)鑽屑排出 (B)減少鑽頭靜點阻力 (C)避免孔徑真圓度不足 (D)孔徑不會有毛邊。 ( A ) 24. 使用在冷氣機中之銅管，工業上常用之製造方法為： (A)擠製法 (B)沖壓法 (C)切削法 (D)鑄造法。 ( D ) 25. 塑膠射出成型直接射出法中 (A)使用原料為單體 (B)加入漏斗中原料為液態 (C)金屬模體內通以高溫之水，使能保溫 (D)使用熱塑性原料最為恰當。 ( D ) 26. 指出下列敘述何者錯誤?(A)一般少量或零星工件使用普通工作母機如車床、銑床等來加工最適合(B)單能機只適合大量同一規格零件之製造(C)未來刀具材料發展會朝向耐高溫、耐衝擊方向發展(D)任何產品之設計製造應以高強度、高精度為首要，不必考慮成本的問題。 ( B ) 27.使用交直流電銲機時，下列那一項敘述正確 (A)銲條直徑與使用電流大小無關 (B)交流電銲機比直流電桿機少發生吹弧現象 (C)交流電桿機可以有正極性及反極性兩種接法 (D)直流正極性(DCSP)聯接法為工作物接負極，銲條接正極。 ( A ) 28. 下列哪一項為閉環式數控機械特有而開環式數控機械沒有的元件？ (A)轉換器，或稱感測器(transducer) (B)控制器(controller)，或稱控制單元(control unit) (C)程式閱讀器(program reader) (D)滾珠螺桿(ball screw)。 ( B ) 29. 關於車削作業中切削劑使用的目的，下列何者不正確？ (A)冷卻，降低刀具的溫度 (B)淬火，提高工件之硬度 (C)清潔，清除切削區域之切屑 (D)潤滑，減少車削刀具的磨損。 ( B ) 30. 下列何者屬於熱固性塑膠(thermosetting plastics)？ (A)聚苯乙烯 (B)環氧樹酯 (C)聚乙烯 (D)ABS。 ( C ) 31. 有一直徑2.6mm長100mm之中碳鋼圓桿，欲加工成直徑2.5±0.01mm之成品，下列加工法中那項最適宜 (A)以精密車床車削 (B)以圓柱磨床磨削 (C)以無心磨床端進給磨削 (D)以銑床銑削。 ( C ) 32. 欲製造AFM用之微細金屬探針，適當的加工方式是 (A) 以車削加工製作 (B) 以銑削加工製作(C) 以線切割放電加工製作 (D) 以電鑄方式製作。 ( A ) 33. 量若量測一尺寸需由數片塊規組成，則下列關於塊規組合方法之敘述，何者正確？ (A)塊規之選用與組合以片數愈少愈好 (B)選用時先由較厚尺寸之塊規選起 (C)組合時由較薄尺寸者開始，厚尺寸往薄尺寸組合 (D)為方便分離，組合時兩片塊規間最好留有空氣間隙。 ( C ) 34. 一平面磨床有水平轉軸及往復式工作台，要磨削SAE 1035中碳鋼，若砂輪的切線速度為30m/sec，砂輪直徑為250mm，則砂輪轉速應為若干？ (A) (B) (C) (D)。 ( D ) 35. 關於氧-乙炔氣體銲接與切割，下列敘述何者不正確 (A)中性焰是指氧氣和乙炔氣的混合燃燒火焰，其比例約為1：1 (B)氧化焰是指氧氣供給過量產生的火焰，一般用在銅銲接 (C)一般而言，採用氧-乙炔火焰切割工件時，應將火焰調整至中性焰 (D)銲接用的氧-乙炔火焰之火嘴，中心有一較大的孔及周圍有若干小孔，切割用的火嘴則僅有一 中心孔。 二. 問答題(佔30%)：共2題，每題15分 1. 簡要說明球狀化(spheroidizing)熱處理之目的為何?何種鋼鐵材料需要此項熱處理? 解答： 球狀化熱處理之目的是藉由球狀化結構的產生使得材料具備硬度較低且具延展性。一般而言，中碳鋼及高碳鋼需要此項熱處理。 2. 請以原子高低能階差的觀念解釋如何產生單一頻率的雷射光線？在雷射切割或雕刻加工過程中，有哪些安全事項須特別注意？ 解答： 元素的原子模型是中間帶有正電的原子核，核外有電子在固定的軌道上圍繞著原子核轉動，每個軌道具有一定的內能，軌道半徑增大，內能也增大。以光照射或用高壓電場方式將原子最外層電子激發到高能階，為了得到穩定狀態，被激發的電子會從高能階回到低能階，此時會以光子的形式放出能量，此光子的頻率等於高能階與低能階之能量差除以普郎克常數，由於原子的各能階均為定值，所以所得到的雷射光線頻率也固定。 在雷射切割或雕刻加工過程中，需要高電壓來產生雷射，要注意勿碰觸高壓電源；雷射光線強度高，亮度極強，會傷害眼睛；蒸發的材料會冒煙著火或產生有害氣體，應特別注意安全。