113年度第1次機械專業人才認證考試試題組卷

專業等級：初級機械工程師

科目：機械原理

考試日期：113年5月5日 10：45 ~ 12：15                   第 1頁，共 5 頁

- 選擇題35題（佔70%）

(B )1. 傳統機械製造技術可達之精密度？(A)mm (B)μm (C)㎝ (D)nm

(B )2. 液壓與氣壓控制，屬於下列何者？(A)近距離傳動 (B)中距離傳動 (C)遠距離傳動 (D)超距離傳動

(B )3. 機械材料之熱處理，係通常主要為了改善(A)電學 (B)力學 (C)化學 (D)光學 性

質

(B )4. 非傳統加工技術，屬於下列何領域？

(A)綠色工業 (B)耗能工業 (C)經濟製程 (D)大量生產製程

(B )5. 半導體工業，常用設備 (A)車床 (B)真空設備 (C)CNC工具機 (D)放電加工

(A )6. 下列何者正確？

(A)多槽皮帶高速傳動 (B)鏈條傳動安靜 (C)皮帶傳動為剛性傳動 (D)鏈條

傳動撓性傳動

(C )7. 煞車器元件之描述，下列何者不正確？

(A)煞車器元件是耗材 (B)消耗能源之元件 (C)煞車器都有摩擦片 (D)煞車器要

考慮散熱問題

(D )8. 兩正齒輪傳動是

(A)只有滾動 (B)滾動之後滑動 (C)只有滑動 (D)只在節圓上滾動

(C )9. 滾動軸承(A)精密度高 (B)潤滑用油脂 (C)潤滑用機油 (D)以低對傳動

(A )10. ㄧ物體重60N，置於仰角37o的光滑斜面上，用水平力P推之，如欲使物體不下滑，則P力最小應為(A)45 (B)50 (C)60 (D)70 N。

(C )11. 下列那一種方法不能降低疲勞破壞? (A)任何殘留表面拉應力應移除 (B)表面層預加壓應力 (C)表面應有刮痕 (D)可使用珠擊法。

(C )12. 兩鏈輪之速比為5:3，小鏈輪的齒數為18，則大鏈輪之齒數為

(A)10 (B)20 (C)30 (D)40 齒。

(C )13. 已知一公制標準正齒輪之節圓直徑為60mm，壓力角20度，齒數20齒，則其周節為多少mm? (A)π (B)2π (C)3π (D)4π。

(D )14. 下列何者屬於電阻焊接 (A)電焊 (B)潛弧焊 (C)氬焊 (D)閃焊。(B02-C047 難)

(B )15. 蓄壓器又稱為儲壓器，可分為重力式、彈簧式及氣體壓縮式三種，主要用途不包括 (A)儲存液壓油維持系統壓力　(B)提高系統壓力　(C)輔助油壓源　(D)緩衝衝擊。

(B )16. 由兩個或兩個以上「旋向相同，導程不同」之螺旋所組成。當螺桿旋轉一周時，

其螺帽所移動之距離為兩螺紋導程之差(即L=L1-L2)，稱為差動螺紋。此螺紋可獲

得較大之機械利益，但較費時。因此差動螺旋較適合使用於下列何種情況？ (A) 須

快速傳動 (B) 須微調處 (C) 須大機械效率處 (D) 須小機械效率處

(C )17. 傳達軸扭轉力矩的方鍵，作用於方鍵材料上的工作應力包括： (A) 剪切及拉伸應力 (B) 壓縮及拉伸應力 (C) 剪切及壓縮應力 (D) 壓縮、拉伸及剪切應力

(C )18. 滾珠軸承，主要包含四個基本元件：滾珠、內環、外環與保持器，有關標稱號碼為6330的滾珠軸承，下列敘述何者不正確？ (A) 63代表軸承系列記號 (B) 03代表尺寸級序 (C) 軸承內徑為30 mm (D) 此軸承為深槽滾珠軸承

(B )19. 下列關於正齒輪之敘述，何者正確？ (A) 漸開線標準正齒輪的模數愈大，其齒冠高愈小 (B) 一對嚙合漸開線正齒輪的中心距離稍微增大，不會影響其角速比 (C) 擺線齒輪的壓力角為定值，故不容易產生振動與噪音 (D) 一般而言，擺線齒輪比漸開線齒輪容易製造

(B )20. 下列有關螺紋的敘述 ，何者不正確？

(A) 若一螺紋標註為M302，則其螺距為2 mm

(B) 雙線螺紋的螺距為導程的2倍

(C) 公制三角形螺紋的螺紋角為60o

(D) 管螺紋的螺紋角為55o

(B )21. 安裝於傳動軸上的螺旋齒輪，以單方向傳遞動力時，下列那一種軸承不適合用來支撐此傳動軸？

(A) 深槽滾珠軸承 ( deep groove ball bearing )

(B) 滾針軸承 ( needle bearing )

(C) 斜角滾珠軸承 ( angular contact ball bearing )

(D) 錐形滾子軸承 ( tapered roller bearing )

(C )22. 下列關於摩擦輪傳動的敘述，何者正確？

(A) 適合須速比準確的傳動

(B) 摩擦傳動產生的噪音大

(C) 因摩擦力有限，所以不能傳送較大的動力

(D) 裝置簡單，但維修不易而且成本高

(B )23. 施力於圖所示的扳手上，以轉動螺帽，若施力方向分別為P、Q、R 與S 等四個方向，且四個方向的施力大小皆相同時，則可獲得最大力矩的施力方向為哪一個方向？

(A) P

(B) Q

(C) R

(D) S

(A )24. 螺紋（Screw thread）是一個環繞圓柱體側面的螺旋傾斜面的連續凸起（此凸起又稱為「螺牙」）。若以螺紋位置區別， 螺旋線位在圓柱體或圓錐的外表面者為外螺紋，而螺旋線位在圓柱孔或圓錐孔的表面者稱為內螺紋。在工廠所說的一般螺紋直徑，係指它的：(A) 外徑 (B) 底徑 (C) 節圓直徑 (D) 基圓直徑

(C )25. 聯軸器是一種機械零件，可以連接二個不同機器的軸，在傳動過程中一起旋轉。

下列關於聯結器的敘述，何者錯誤？

(A) 剛性聯結器所連接的兩軸必須在同一軸線上，且不允許有角度偏差

(B) 套筒聯結器構造最簡單，通常用於輕負荷動力的傳動

(C) 歐丹聯結器連接的兩傳動軸，其角速度相等，是一種剛性聯結器

(D) 萬向接頭連接的兩軸，其夾角愈大則轉速比變化愈大

(A )26. 機械式制動器是利用外力作用產生摩擦阻力而對旋轉軸產生制動作用，下列那一種制動器其產生剎車摩擦力的正壓力方向與旋轉軸的軸向平行？

(A) 碟式制動器 (B) 塊狀制動器 (C) 帶式制動器 (D) 內靴式制動器

(D )27. 下列何種連桿機構可以產生絕對直線運動軌跡？

(A) 蔡氏 ( Tchebicheff ) 直線運動機構 (B) 瓦特氏 ( Watt ) 直線運動機構

(C) 羅氏 ( Robert ) 直線運動機構 (D) 司羅氏 ( Scott - Russel ) 直線運動機構

(B )28. 下列有關組合角尺相關知識的敘述，何者不正確？

(A) 組合角尺是由直尺、直角規 ( 或稱角尺 )、角度儀 ( 或稱量角規 )、和中

心規組合而成

(B) 直尺與直角規組合，可求得圓桿端面的中心

(C) 直角規上的水平儀，可作水平檢測

(D) 直尺與角度儀組合，可劃任意角度之直線

(B )29. 一鏈輪傳動機構，兩鏈輪中心距120 cm，鏈條鏈節長2 cm，兩鏈輪分別為40 齒

與24 齒，求鏈條之節數若干？

(A) 128 (B) 154 (C) 166 (D) 182

(A )30. 管件下列何者不正確？

(A)鋁合金管易加工硬化 (B)鐵管易生銹 (C)銅管易加工硬化 (D)高壓管不可輕

易焊接

(B )31. 一鋼片由二支直徑均為10 mm之鉚釘固定在支架上，若鉚釘A受力4 kN，鉚釘B受力5 kN，則鉚釘B所承受的剪應力為　(A) 50.9 MPa　(B) 63.6 MPa　(C) 　40 MPa (D) 50 MPa

(D )32. 有一簡支樑AB，長1,000 mm，樑之中點為C，在AC間受強度為3 kN/m之均勻分佈

力，並在B端左方200 mm處 (D點 ) 施加一2 kN之集中力，則D點處之彎曲力矩為

(A) 　(B) 　(C) 　(D)

(B )33. 拉伸彈簧如頭端之鉤係自第一圈上彎製成，則設計應力往往為壓縮彈簧之

(A) 90%　(B) 70%　(C) 50%　(D) 30% (B02-B076 中)

(B )34. 下列何者不是離子佈植法的特性？(A) 植入深度的控制良好　(B) 垂直於晶圓

表面植入離子　(C) 雜質植入均勻　(D) 低溫操作

(B )35. 有一鍵2 × 2 × 10cm裝於直徑40cm之軸上，該軸承受400N-m之扭矩，則鍵承受

之壓應力為  (A)8 MPa　(B)2 MPa　(C)6 MPa　(D)4 MPa。

二. 問答題（佔30%）：共2題，每題佔15分

1. (A).請簡述齒輪傳動之優點及其功用?

(B). A、B兩正齒輪相嚙合(外接)，A齒輪齒數36，B齒輪齒數90，如A齒輪以600rpm順時針旋轉，請問：B齒輪之旋轉方向與轉速為何?

右側

左側

(C). 如下圖螺旋齒輪對(Helical Gears)，其左、右旋方向如斜線所示，若A齒輪為主動輪且其旋轉方向如圖中箭頭方向，請問：設計時應將止推軸承分別設置於A、B軸之左側或右側?

解答：

(A). 優點：(1)速比正確。(2)大小動作均可傳達。(3)高低速傳動均可。(4)變速操作容易。(5)占用空間小。(6)潤滑容易，磨損少。

功用：(1)傳達動力。(2)改變運動方式。(3)改變傳動速度。

(B). 240rpm 逆時針旋轉。

(C). A軸之右側； B軸之左側。

2. 傳統金屬切削加工所使用的刀具材料(Tool material)須具備的材料性質有那些?

解答：

切削刀具材料需具備的性質有：

(1)常溫硬度：在常溫時刀具材料的硬度需比工件材料的硬度高，才能對工件產生切削作用。

(2)高溫硬度(又稱為紅熱硬度)：指刀具材一般切削過程所產生熱的作用下成為高溫狀態作用時，仍保有一定的硬度以維持其切削能力的性質。高溫硬度愈大，愈適用於高速切削或重切削。

(3)強度和靭性：切削過程中，刀具承受鉅大的壓應力和彎曲應力，因此刀具材料對此類應力的作用需具有一定的抵抗強度，以免發生變形或斷裂。衝擊及振動也是切削時常發生的現象，故刀具材料也必須具備足夠抵抗衝擊作用的靭性，才不易發生崩裂。

(4)耐磨耗性：刀具與工件的相對運動和切屑在刀面上的滑動，都會產生劇烈的摩擦作用，造成刀具的磨耗。因此，刀具需具有良好的耐磨耗能力。一般硬度高的材料，其耐磨耗性也較高。