113年度第1次機械專業人才認證考試試題組卷

專業等級：中級機械設計工程師

科目：基本熱工原理與應用

考試日期：113年5月5日 13：30 ~ 15：00                   第  1頁，共     頁

- 選擇題35題(佔70%) ( B ) 1. 冷凍機之膨脹閥的功用為：(A). 升高液態冷媒之壓力與溫度 (B). 降低液態冷媒之壓力與溫度 (C). 改變冷媒之焓值 (D). 以上皆非。 ( A) 2. 某冷凍機性能係數COP=2.0，若由室內抽出的熱量為25 (kw)，則輸入冷凍機功率為 (A) 12.5 (B) 50.0 (C) 27.0 (D) 35.0 (kw)。 ( D ) 3. 熱力學所稱的絕對零度為(A) 273 °K (B) 0 ℃ (C)-273 °K (D) 0 °K。 ( C ) 4. 有一冷凍系統之效率評估係依據其(A)冷凍能力(B)壓縮功(C)C.O.P (性能係數)(D)徵發壓力。 ( A) 5. 在濕度95%空氣中(A)乾球溫度>露點溫度(B) 乾球溫度<露點溫度 (C) 乾球溫度=露點溫度(D) 視情況而定。 ( A ) 6. 一卡諾熱機工作於20°c 與 300°c之間，則其熱效率(Energy Conversion Efficiency)為(A) 49% (B)93% (C) 51%(D) 40%。 ( D) 7. 下列何者正確(A) 1Pa = 1kg/m2 (B) 1bar = 104Pa (C) 1atm = 10.1325bars (D) 1MPa = 106N/m2。 ( A) 8. 一般稱為莫里爾線圖(Mollier chart)的冷媒特性曲線圖為：(A)壓力-焓線圖 (B)溫度-熵線圖 (C)壓力-容積線圖 (D)溫度-容積線圖。 ( A) 9. 1公制冷凍噸(1 TR)相當於：(A) 3024.2 kcal/hr (B) 12000kW (C) 3.5167Btu/hr (D)12660kJ。 (D ) 10. 正確的TdS方程式為(下式中，T為溫度，S為熵Entropy，U為內能，P為壓力，V為體積)： (A)TdS = dU － VdP (B)TdS = dU － PdV (C)TdS = dU + VdP (D) TdS = dU + PdV。 ( C) 11. 某熱機執行卡諾(Carnot)循環由1400℃熱源吸熱，150℃熱源放熱，若此熱機的輸出功率為18kW，試問吸熱多少？ (A)14kW (B)19kW (C)24kW (D)29kW。 ( B ) 12. 一部冷凍機，冷媒在單位時間內從另一種物質吸取的熱量稱為冷凍容量，公制冷凍噸的定義是1000公斤0℃的冰(冰的融解熱為79.68Kcal/Kg)，在24小時內變為0℃的水時所吸收的熱量，其值為： (A)1660kcal/hr (B)3320kcal/hr (C)4980kcal/hr (D)6640kcal/hr。。 ( B) 13. 四行程引擎有四個行程，分別為：①進氣；②動力；③排氣；④壓縮，依工作之先後排列，下列次序何者正確？ (A)①②③④ (B)①④②③ (C)①④③② (D)①②④③。 ( D) 14. 在相同的溫度極限下，下列哪個熱機循環的熱效率較高(A)史特靈循環(Stirling cycle) (B)艾力克森循環(Ericsson cycle) (C)卡諾循環(Carnot cycle) (D)三者皆相同 (B ) 15. 一可逆熱機在27℃及127℃間操作，每一循環該熱機向低溫端放出600kJ的熱量，則每一循環該熱機會向高溫端吸熱？（A）900 （B）800 （C）500 （D）300 kJ ( A ) 16. 使用一泵輸送水，其總揚程為30m，流量為0.5 m3/s，所需之軸功為160 KW，則此泵之總效率為多少，水之密度假設為1000kgf/m3。（A）92％（B）86％（C）96％（D）82％。 ( C ) 17. 空氣壓縮機是指用來壓縮空氣藉以提高氣體壓力的機械，主要用於鋼鐵、電力、冶金、造船、紡織、電子、化工、石油天然氣、礦山、輕工業、機械製造、造紙印刷、交通設施、食品醫藥、鑄造噴塗、海運碼頭、軍工科技、汽車工業、航空航天及基礎設施等領域，為不同的工具、運輸設備、提拉設備和抓舉設備提供動力。空氣壓縮機的冷卻系統中，對節省壓縮功率影響最大者為何？ （A）滑油冷卻（B）氣缸冷卻（C）級間冷卻（D）最後級排氣冷卻 。 ( C) 18. 柴油引擎需要添置昂貴的部件（包括渦輪增壓器、廢氣再循環系統、共管式噴射系統、柴油碳微粒濾清器等）才可以減低廢氣排放；歐洲車輛排氣法規以降低碳排放為優先，因此很早就將柴油引擎用於乘用車上。今若有一部七缸、二行程、單動式柴油引擎，其各缸之指示馬力為1350 kW，引擎輸出之制動馬力為7466kW，則其機械效率為何？(A)18%(B)55%(C)79%(D)83%。 ( B ) 19. 制動馬力就是引擎輸出的動力。引擎的動力輸出是經由引擎的曲軸(crank shaft)的轉動；因此，量測引擎馬力大小的方法，是應用剎住或制動曲軸轉動方式的普羅尼制動裝置(Prony brake)，由此裝置測出引擎的馬力稱為制動馬力。有關二衝程柴油機制動馬力（BHP）公式之敘述，下列何者錯誤？ (A)制動馬力＝指示馬力－摩擦馬力 (B)制動馬力＝指示馬力／機械效率 (C)制動馬力＝指示馬力×機械效率 (D)制動馬力＝平均有效壓力×氣缸常數×轉速×缸數。 ( D ) 20. 前被廣泛使用的內燃機混合加熱(Dual)循環實際上是理想發動機的循環，稱為空氣循環，對它的數學描述是建立在熱力學基礎之上的。空氣循環對工質的性質、熱力過程的進行條件要求極高，比如它要求在壓縮和膨脹衝程中與外界沒有熱交換，即壓縮和膨脹過程為絕熱過程。某內燃機混合加熱理想循環，外界加熱1000 kJ/kg，向外界放熱400 kJ/kg，其熱效率為： (A)0.3 (B)0.4 (C)0.5 (D)0.6 ( C ) 21. 引擎指示馬力（IHP）之單位為公制馬力（P.S.），燃料之熱值為H（kcal/kg），引擎每小時之燃油耗量為W公斤，則指示熱效率為何？ (A)2545×IHP / H×W (B)2545×H×W / IHP (C)632.5×IHP / H×W (D)632.5×H×W / IHP。 ( D) 22. 燃氣渦輪機屬於熱機的一種發動機。包括渦輪噴射發動機等等都包含在內。而一般所指的燃氣渦輪發動機，通常是指用於船舶（以軍用作戰艦艇為主）、車輛（通常是體積龐大可以容納得下燃氣渦輪機的車種，例如坦克、工程車輛等）、發電機組等的。與推進用的渦輪發動機不同之處，在於其渦輪機除了要帶動傳動軸，傳動軸再連上車輛的傳動系統、船舶的螺旋槳或發電機等外，還會另外帶動壓縮機。下列何者不是軸流式燃氣渦輪機之工作流體流動方式？ (A)衝動式 (B)反動式 (C)衝動反動混合式 (D)輻流式 ( B ) 23 汽油機（Gasoline Engine）是使用汽油作為燃料的內燃機。1883年德國人G.戴姆勒成功製造汽油機。二戰前，汽油機用作1千瓦以下的農業、園藝機具的動力，大到數千瓦的航空發動機。二戰後，汽油機的用途有所縮小，仍用於小功率內燃機、摩托車、轎車、小型飛機和輕型貨車等。分為化油器式和汽油噴射式；至1980年代，汽油噴射式的應用增多。柴油機與汽油機在工作原理上最大的區別是什麼？ (A)燃料不同 (B)點火方式不同 (C)用途不同 (D)外形不同 ( B ) 24. 燃氣渦輪機和蒸汽動力廠結合而成為一複合系統（Dual Cycle），下列有關於複合系統之敘述何者正確？ (A)燃氣渦輪機所排出之廢氣，直接排到外界 (B)離開渦輪機後之廢氣，成為蒸汽動力廠的熱源 (C)離開渦輪機後之廢氣，定壓排熱到外界 (D)離開渦輪機後之廢氣，直接排放到壓縮機 ( C ) 25. 燃氣渦輪機常採用Brayton循環為標準循環，令符號 γ = 壓縮比（壓縮後之壓力／壓縮前之壓力），k = 比熱比（Cp / Cv），其中Cp = 定壓比熱，Cv = 定容比熱，則該循環熱效率ηth 之計算公式為： (A)ηth = 1 – γ (k-1)/k (B)ηth = 1 – γ (k-1) (C)ηth = 1 – (1/γ) (k-1)/k (D)ηth = 1 – (1/γ) (k-1) ( A ) 26. 在開放式燃氣渦輪機的原理過程是因氣流由進氣道進入壓縮葉片加壓成高壓氣體，再進入燃燒室內與燃油噴嘴霧化油滴預混合後，經高壓火星塞點後於燃燒室形成高溫高壓膨脹之火焰氣體推動渦輪段之渦輪轉子葉片轉動，使熱能轉換成機械能輸出動力，然後將高溫高壓氣體由噴嘴排氣管排出至大氣環境中，形成一開放式循環；其輸出機械能中有一部分是用以驅動壓縮機轉動，另一部分經傳動軸輸出用以動發電機和傳動機構系統。下列何者為開放式燃氣渦輪機之標準循環？ (A)布累登（Brayton）循環 (B)狄塞爾（Diesel）循環 (C)奧圖（Otto）循環 (D)史特林（Stirling）循環。 ( A ) 27. 熱機是一種可以進行一連串轉換而最終能回覆開始狀態的熱力學系統。這一進程被稱為一個循環。工質經過一個循環，又回到初態，則其熵與內能之變化情形分別為何？ (A)熵不變，內能不變 (B)熵增加，內能增加 (C)熵減少，內能減少 (D)熵增加，內能減少。 ( B ) 28. 卡諾循環(Carnot cycle) 是由法國工程師尼古拉·萊昂納爾·薩迪·卡諾於1824年提出的，以分析熱機的工作過程，卡諾循環包括四個步驟：等溫膨脹，絕熱膨脹，等溫壓縮，絕熱壓縮。假設某一熱機依照卡諾循環(Carnot Cycle)在25與100℃間進行可逆操作之最大理論效率為多少%？ (A) 10 (B) 20 (C) 30 (D) 40。 ( C ) 29. 對某一壓力，純質改變相的溫度稱為飽和溫度(saturation temperature)。同 理，對某一溫度，純質改變相的壓力稱為飽和壓力(saturation pressure)。流體達飽和溫度仍繼續加熱，則飽和蒸汽的溫度繼續上升而形成 。(A) 飽和蒸汽 (B) 濕蒸汽 (C) 過熱蒸汽 (D) 乾度。 ( A) 30. 熱機，或稱熱引擎（Heat Engine），是能夠將熱源提供的一部分熱量轉化成為對外輸出的機械能之機器。熱機對外輸出的機械能稱為「輸出功」。一可逆熱機在127 及27 之間操作，對外作淨功500卡，則該熱機須向高溫熱庫 ( heat reservoirs ) (A) 吸熱2000卡 (B) 吸熱635卡 (C) 吸熱394卡 (D) 放熱394卡。 ( D ) 31. 空氣標準狄塞爾循環，壓縮前汽缸之體積與下列何狀態時汽缸之體積相同(A)壓縮後汽缸之體積 (B)加熱過程後汽缸之體積 (C)加熱過程起始之汽缸體積(D)膨脹過程後汽缸之體積。 (E13-G025 中) ( D ) 32. 密閉系統中的卡諾循環的四個過程：在鍋爐中等溫加熱 ── 可逆絕熱膨脹 ── 在凝結器中等溫排熱 ── 。(A) 不可逆絕熱膨脹 (B) 不可逆絕熱壓縮 (C) 可逆絕熱膨脹 (D) 可逆絕熱壓縮。 ( A ) 33. 最簡單的蒸汽動力循環是由泵、鍋爐、蒸汽輪機和冷凝器四個主要裝置組成。水在泵中被壓縮升壓；然後進入鍋爐被加熱汽化，直至成為過熱蒸汽後，進入蒸汽輪機膨脹作功，作功後的低壓蒸汽進入冷凝器被冷卻凝結成水。再回到泵中。判斷實際蒸汽廠的熱效率性能為：熱效率愈高、燃料消耗率愈 、運轉成本也愈 。(A) 低、低 (B) 高、高 (C) 高、低 (D) 低、高。 ( B ) 34. 發電廠要用許多冷凝器使渦輪機排出的蒸氣得到冷凝；在冷凍廠中用冷凝器來冷凝氨和氟利昂之類的致冷蒸氣。石油化學工業中用冷凝器使烴類及其他化學蒸氣冷凝。在蒸餾過程中，把蒸氣轉變成液態的裝置稱為冷凝器。所有的冷凝器都是把氣體或蒸氣的熱量帶走而運轉的。冷凝過程濕蒸汽狀態轉變成水，利用泵將水加壓送入鍋爐內加熱，亦即 。(A) 卡諾循環 (B) 冉肯循環 (C) 蒸汽循環 (D) 動力循環。 ( A ) 35. 熱力學第二定律指出所有熱機的熱效率均有一個基本的上限值，即使是一個沒有摩擦力的理想熱機，也無法將輸入的熱完全轉換為機械功。對一個卡諾空氣循環的 過程包括：等溫加熱 ── 可逆絕熱膨脹 ── ── 可逆絕對壓縮。(A) 等溫排熱 (B) 不可逆絕熱膨脹 (C) 不可逆絕熱壓縮 (D) 不等溫排熱。 二. 問答題(佔30%)：共2題，每題15分 1. 解釋何謂能源效率比EER（Energy Efficiency Ratio），請寫出其單位。 。 解答： 能源效率比EER=造冷能力(kcal/hr)電力消耗(W)。單位:kcalhr−W。 2. 鹽水(比重爲12)在100kPa之壓力，一10°C之溫度，經一直徑爲7.5 cm之開口進入泵，而在300kPa之壓力，經一直徑爲5cm之開口流出。若鹽水之質量流率爲15kg/sec，而泵之出口比進口高1m，並假設此泵壓過程爲無摩擦，試求泵所需之功率。解答：