113年度第2次機械專業人才認證考試試題

專業等級：初級機械工程師

科目：機械原理

考試日期：113年12月15日 10：45 ~ 12：15                   第 1頁，共 3 頁

- 選擇題35題（佔70%）

(A)1. 以下何者為機械工程課程之一？

(A)液氣壓控制 (B)電機機械 (C)感應電動機 (D)高低壓配線。

(D)2. 機械工程共同溝通之語言為(A)動力學 (B)靜力學 (C)熱力學 (D)工程圖學。

(C)3. 下列敘述何者非機械應具備的條件？(A)以數種機器合組而運轉 (B)構成的機件為抗力體 (C)機件間的運動不必受拘束 (D)將接受的能量轉變為功或其他型態的能量。

(C)4. 有關無線射頻識別系統(RFID)特性之敘述，何者錯誤？(A)體積小、速度快、正確率高 (B)可耐惡劣環境，需要光線 (C)儲存資料容量大，可重覆讀寫 (D) 安全，可標示記錄過程。

(A)5. 不能將流體能量轉換成軸功率的機械為(A)離心式壓縮機 (B)蒸汽輪機 (C)水輪機 (D)風力輪機。

(A)6. 下列何者能將短路電流斷路？(A)無熔絲開關 (B)手按開關 (C)電磁開關 (D)保持電驛。

(B)7. 下列何者為扭力矩的單位 (A)psi (B)N-m (C)bar (D)kg-m/s2。

(C)8 .同一個平面，以某個角度相交的兩軸的齒輪或兩齒輪軸不平行而相交之齒輪為？(A)正齒輪 (B)螺旋齒輪 (C)斜齒輪(bevel gear) (D)人字形齒輪。

(A)9.齒輪之齒根圓與其嚙合齒輪之齒冠圓間之距離是？(A)間隙(Clearance) (B)背隙(C)齒間隔 (D)工作深度。

(C)10.NC程式中的M碼稱為(A)準備機能 (B)進給速率機能 (C)輔助機能 (D)主軸轉速機能。

(D)11.材料在彈性限度內受縱向拉力，則其橫向應變與縱向應變之比稱為(A)彈性模數 (B)剛性模數 (C)剪力模數 (D)浦松氏比(Poisson Ratio)。

(B)12.一磨擦輪直徑為500mm，轉速1000rpm，其接觸處之摩擦係數0.1，正壓力200Kg，試求傳動？(A)5.86 (B)6.98 (C)8.62 (D)10.25 馬力。

(B)13.設有一滾珠軸承，其C值為4000磅。欲期望其使用壽命為1.6×106轉，所受之實際負荷應不超過？(A)2420 (B)3420 (C)4020 (D)4620磅。

(B)14.使用螺旋起重機舉起1570kg重之物體,起重機手柄半徑為25公分,螺旋為雙線螺紋,螺距為1.5cm，假設無摩擦力產生,則舉起該物體該花費多少力氣(A)15 (B)30 (C)45 (D)60 kg。

(B)15.一螺栓標註M30x2係表示(A)節距30mm，螺距2mm (B)外徑30mm，螺距2mm (C)內徑30mm，螺距2mm (D)節距30mm，雙線螺紋。

(B)16.依據ISO將碳化物刀片分為P、M、K三大類，P類車刀之刀柄端，常塗的顏色為(A)綠色(B)藍色(C)紅色(D)黃色。

(D)17.汽、機車的油箱是用哪種焊接(熔接)方法製成(A)點焊 (B)對頭焊 (C)硬焊 (D)接縫焊。(B02-I009中)

(A)18.下列何者不是電極因放電加工所產生之消耗（A夾持部（B角落處（C端部（D邊緣處。

(B)19.銲接時銲藥所產生的保護性氣體，主要功用在隔絕空氣中的(A)氧氣及二氧化碳(B) 氧氣及氮氣(C) 氧氣及一氧化碳 (D)氧氣及氬氣。

(B)20.有關陶瓷刀具性質下列何者為非(A)硬度高磨耗小 (B)適合震動切削 (C)切削速度可為碳化鎢之2-3倍 (D)可由三氧化二鋁燒結而成。

(C)21.在智慧機電整合領域，PLC（可程式邏輯控制器）主要用於：(A)圖形設計 (B)辦公自動化 (C)工業控制過程 (D)網頁設計。

(A)22.在電腦圖學中，哪種變換會導致物件或整個圖像發生扭曲？ (A)剪切 (B)縮放 (C)平移 (D)旋轉。

(D)23.欲將上下兩片各12 mm 厚之鋼板以貫穿螺栓 ( through bolt ) 及螺帽鎖緊，已知螺栓之規格為M12 × 1.75，螺帽厚度12 mm，則螺栓長度最少應為多少mm？   (A)12 (B)16 (C)24 (D)36 。

(A)24.帶制動器（band brake）之剎車扭矩大小與下列何者無關？(A)鼓輪孔徑 (B)鼓輪外徑 (C)帶與鼓輪間之接觸角 (D)帶與鼓輪間之摩擦係數。(B02-V008易)

(A)25.凸輪從動件速度圖為斜直線時，凸輪從動件係作何種運動？(A)等加速度運動  (B)等速運動 (C)簡諧運動 (D)保持靜止。

(B)26.將氣壓缸的直線運動轉換成旋轉運動；可以用在翻轉機件、金屬彎管、調整其他設備、運送物料等工作為(A)單動氣壓缸 (B)搖擺氣壓缸 (C)迴轉氣壓缸 (D)移動氣壓缸。

(B)27.需要大出力的機械可使用(A)氣壓 (B)液壓 (C)馬達 (D)都可以。

(D)28.液壓傳動之基本原理為(A)慣性原理 (B)連續流原理 (C)阿基米德原理 (D)巴斯噶原理。

(B)29.防止液壓油逆流之閥稱為(A)節流閥 (B)止回閥 (C)釋壓閥 (D)旋塞閥

(D)30.利用柱塞在液壓缸內作往復運動，將液體加壓後於高壓時輸出，此種泵能承受較高之系統壓力，且具有較高之效率及高度之可控制性之液壓泵為(A)齒輪泵 (B)輪葉泵 (C)螺旋泵 (D)柱塞泵。

(A)31.液壓符號為(A)流量計 (B)節流閥 (C)壓力表 (D)過濾器。

(C)32.螺旋彈簧可視為一種蓄能器，它有儲存能量的功能，要慢慢釋放能量需藉由“彈簧+大傳動比機構”實現，常見於機械錶。若有一螺旋壓縮彈簧，施以100 N 之壓力時，量得彈簧長度為90 mm；施以250 N 之壓力時，量得彈簧長度為60 mm；則施以300 N 之壓力時，此彈簧之長度應為多少mm？(A)40 (B)45 (C)50 (D)55

(A)33.一組開口平皮帶傳動機構，已知A 輪直徑為120 mm，其轉速為60 rpm，假設皮帶厚度可忽略且無滑動現象，若欲使B 輪轉速為180 rpm，則B 輪直徑應為多少mm？(A)40 (B)60 (C)180 (D)360

(C)34. 已知A、B 兩鏈輪之中心距離為600 mm，兩輪之齒數皆為40 齒，其鏈條之節距為10 mm，則其傳動鏈條之鏈節數為多少？(A)100 (B)140 (C)160 (D)200

(D)35. 板形凸輪推動滾子從動件作往復直線運動，關於壓力角之敘述，下列何者正確？ (A)壓力角愈大，則有效推動從動件上升之作用力就愈大 (B)壓力角愈大，則從動件受到之側壓力就愈小 (C)在相同總升程與升角情況，若周緣傾斜角增大時，則壓力角增大 (D)在相同總升程與升角情況，若基圓增大，則壓力角減小。

二. 問答題（佔30%）：共2題，每題佔15分

1.請簡要說明放電線切割(Electrical discharge wire cutting)加工的操作步驟及應用.

解答：

放電線切割是利用一根直徑很細的線作為電極，經放電作用產生火花將工件材料局部熔化，並進行類似鋸切操作的加工。操作時一般是使用去離子水做為介電液。電極線材料有銅、黃銅、鎢或鉬等，由上往下垂直運動進行放電切削作用且使用後即丟棄。

放電線切割可配合電腦數值控制製作外形輪廓準確的產品。應用最多的是模具業。此外，亦可也可應用於電子工業中複雜形狀零件的製造。

2. V形皮帶（V－belts）又稱梯形皮帶或三角皮帶，由斷面呈梯形所製成無接頭之環形帶圈，掛在有V形槽的三角皮帶輪上，藉以傳達動力者，試問有那些優點?

解答

    - 摩擦力大，滑動損失小。

    - 可以吸收衝擊，運轉較平穩，噪音小。

    - 適用於兩軸距離短且轉速較快者。

    - 旋轉方向可以任意改變。

    - 若數條使用時，其中一條折斷，仍能繼續傳動。

    - 裝置簡單，價格低廉，萬一損壞可立即購買更換。