一. 選擇題30題（佔60%） (B); - 何謂「機械工程」？其工作主要與下列何者較相關？ (A) 電學 (B) 力學 (C) 化學 (D) 邏輯學. (C); - 下列何者為機械工程之主要課程？ (A) 平面測量 (B) 電磁學 (C) 工程圖學 (D) 質能均衡. (D); - 氣渦輪發電，屬於下列何領域？ (A) 製造與材料 (B) 固力與設計 (C) 控制與自動化 (D) 熱流與能源. (D); - 機械工程共同溝通之語言為 (A) 動力學 (B) 靜力學 (C) 熱力學 (D) 工程圖學. (C); - 過負荷情形下機器元件仍然不會損壞屬於下列何者傳動？ (A) 電氣 (B) 剛體 (C) 液壓與氣壓 (D) 以上皆是. (B); - 下列何者屬於內燃機？ (A) 冷氣機 (B) 噴射引擎 (C) 壓縮機 (D) 電動機. (A); - 一般軸流式及離心式壓縮機的絕熱效率約 (A) 0.8～0.9 (B) 0.4～0.5 (C) 0.1～0.2 (D) 0.1以下. (D); - 一水管入口之直徑為4cm，平均流速為2m/s，出口之直徑為2cm，若水之密度為1000kg/m3，則 (A) 水之質量流率為2.512kg/s (B) 水之體積流率為2.512×10-3m3/s (C) 出口之平均流速為8m/s (D) 以上皆是. (A); - 已商品化的熱機中，使用下列那一種循環之熱機具有最高的動力 / 重量比？ (A) 郎肯 (Rankine) 循環 (B) 顎圖 (Otto) 循環 (C) 狄塞爾 (Diesel) 循環 (D) 布累登 (Brayton) 循環. (C); - 欲設計具有夾具的功能之機構，一般可使用 (A) 日內瓦機構 (B) 急回機構 (C) 肘節機構 (D) 凸輪機構. (D); - 下列何者為壓力單位 (A) Hp (B) N/m2 (C) kgf - cm (D) bar. (C); - 油壓缸或油壓馬達在靜止時要防止游動，可使用 (A) 流量控制閥 (B) 壓力開關 (C) 引導型止回閥 (D) 減壓閥。. (C); - 淬火會使鋼料？ (A) 變軟且延性增加 (B) 變硬且延性增加 (C) 變硬且強度增加 (D) 變韌且強度增加. (B); - 何種金屬材料具有良好硬化能？ (A) 鋁合金 (B) 合金鋼 (C) 銅合金 (D) 低碳鋼. (B); - 影響線切割放電加工機之加工因素為 (A) 線材種類 (B) 加工液 (C) 互補式金氧半加工技術 (D) 體型微細加工. (C); - 熱軋中碳鋼板，降伏強度為59,000 psi，若受到剪應力的最大值為16,150 psi，則依最大剪力學說的安全係數為 (A) 3.65 (B) 2.74 (C) 1.83 (D) 1.37. (A); - 有一平行臂樑，全長15ft，每段長3ft共5段，在前兩段共6ft處受一向下均勻負載力1000 lb/ft，在其後兩段共6ft的中心處上有單一向下施力5000 lb和一逆時針彎矩9000ft‧lb，最末小段3ft上有一向左漸漸降冪垂直三角形施力2000 lb/ft。在此一臂樑前兩段共6ft處中心底下有一銷點A，末兩段共6ft處中心底下有一圓點B，求樑的支撐A及B的反力。 (A) A點=8000 lb↑，B點=6000 lb↑ (B) A點=7000 lb↑，B點=5000 lb↑ (C) A點=8000 lb↓，B點=6000 lb↑ (D) A點=6000 lb↑，B點=8000 lb↑. (A); - 元件在實際運作之下所允許的應力值稱為 (A) 工作應力 (B) 降伏應力 (C) 破壞應力 (D) 變動應力. (C); - 煞車器元件之描述，下列何者不正確？ (A) 煞車器元件是耗材 (B) 消耗能源之元件 (C) 煞車器都有摩擦片 (D) 煞車器要考慮散熱問題. (B); - 兩平行軸間需要固定轉速比，但軸間距離較大時，最佳的傳動方式為 (A) 螺旋齒輪 (B) 鏈條 (C) 三角皮帶 (D) 鋼索. (B); - 用以停止運動、減慢速度或控制轉速於合理的範圍內之運動控制的機械元件為 (A) 聯軸器 (B) 制動器 (C) 離合器 (D) 變速器. (c); - 兩鏈輪之速比為5:3，小鏈輪的齒數為18，則大鏈輪之齒數為 (A) 10 齒 (B) 20 齒 (C) 30 齒 (D) 40 齒. (C); - 下列何者不正確？ (A) 雷射焊接是一種熔接 (B) 熔接是利用高熱 (C) 熔接都用於金屬材料 (D) 熔接要考慮熱變形. (B); - 銲接時銲藥所產生的保護性氣體，主要功用在隔絕空氣中的 (A) 氧氣及二氧化碳 (B) 氧氣及氮氣 (C) 氧氣及一氧化碳 (D) 氧氣及氬氣. (B); - 軸承代號6315的內徑為 (A) 90mm (B) 75mm (C) 60mm (D) 15mm. (A); - 公制齒輪節圓直徑與齒數之比是？ (A) 模數 (B) 工作深度 (C) 徑節 (D) 周節. (C); - 已知一公制標準正齒輪之節圓直徑為60mm，壓力角20度，齒數20齒，則其周節為多少mm？ (A) π (B) 2π (C) 3π (D) 4π. (B); - 最常做為連結機件用的螺紋為 (A) 方型螺紋 (B) V形螺紋 (C) 梯型螺紋 (D) 斜方型螺紋. (A); - 緩衝器可吸收哪一種能量？ (A) 動能 (B) 壓力能 (C) 位能 (D) 熱能. (D); - 螺紋旋轉一圈，沿軸線上所移動之距離是？ (A) 螺紋長度 (B) 節徑 (C) 節距 (D) 導程. 二.問答題（佔40%）：共5題，每題20分。可任選2題作答，若作答超過2題者，以分數較高的2題計分。 1. (a) 機件設計時通常須考慮那些要點？ (b) 請簡要解釋機械利益之定義為何？ *正確解答： (a) - 作何用途，負荷有多少。 - 材料強度是否足夠，須不須經熱處理。 - 如何取材和加工。 - 是否美觀，須不須經表面處理或塗裝。 - 最後應以性能及成本為考量依歸。 (b) 所謂機械利益即力之放大倍數，而此放大倍數，恰為支點至力點之距離與支點至重點之距離的比值。 2. 請寫出下列氣壓元件符號所代表之事項。 .(A). (B). (C). (D) (E) (F) *正確解答： - 止回閥，無彈簧。 - 單向流量控制閥(流量控制閥與止回閥並聯)，可調式。 - 氣壓馬達，可調節位移容積，雙向。 - 消音器。 - 三口二位閥(3/2閥)，閉閥位，電磁響應彈簧釋放回位。 - 流量計(指示瞬時值) 3. 說明機械製造程序中有那些成形之方法？ *正確解答： 機械製造成形之方法 - 液體成形--- [鑄造加工] … - 塊狀成形--- [鍛造加工] … - 切削成形--- [切削加工] … - 連接成形--- [焊接加工] … - 粉末成形--- [粉末冶金] … - 塑料成形--- [塑膠射出；塑膠押出] … 4. 比較傳遞動力時滾珠軸承 (ball bearing )與滑動軸承 (journal bearing )之特性？ *正確解答： 滾珠軸承 (ball bearing )之特性為： - 為高對傳動靈活。 - 適合高速傳動。 - 常以機油潤滑。 - 適合輕型傳動。 - 滾動噪音大。 - 高對點線接觸精密度高不易。 - 安裝空間大。 … 滑動軸承 (journal bearing ) 之特性為： - 為低對傳動傳動。 - 適合低速傳動。 - 常以油酯潤滑。 - 適合重型傳動。 - 滑動安靜。 - 低對面接觸精密度高。 - 安裝空間小。 - 形狀簡單成本低。 … 5. 在機構中，以自由度的概念而言，試問： (A) 何謂無拘束機構(Unconstrained Mechanism)？ (B) 何謂過度拘束機構(Over-constrained Mechanism)？ (C) 何謂靜定結構(Statically determinate structure)及靜不定結構(Statically indeterminate structure)？ *正確解答： (A) 無拘束機構：當機構的自由度大於獨立輸入時稱之。即當一個無拘束機構的輸入機件位置確定後，其它動件的位置無法確定。 (B) 過度拘束機構：當機構的自由度小於1時稱之，亦稱之為結構(Structure)。一個結構受到外力作用時，它的機件無法產生相對運動，整個機件如同一個單一的機架。 (C) 自由度小於零的結構，稱為靜定結構；自由度小於零的結構，具有多餘拘束，稱為靜不定結構。