一. 選擇題30題（佔60%） (B); - 壓縮空氣需經三點組合來調理功能。下列何者為非三點組合的組成器具？ (A) 過濾器 (B) 方向控制閥 (C) 調壓閥 (D) 潤滑器. (B); - 下列何者能將短路電流斷路？ (A) 手按開關 (B) 無熔絲開關 (C) 電磁開關 (D) 保持電驛. (A); - 下列電子元件中何者為被動元件？ (A) 電容器 (B) 電晶體 (C) 積體電路 (D) 二極體. (B); - 建築工人將一直徑0.6cm鋼筋彎成一圓弧，若圓弧的曲率半徑60cm，設此鋼筋之彈性係數220Gpa，則此鋼筋之最大彎曲應力為多少Mpa？ (A) 1000 (B) 1100 (C) 1200 (D) 1300. (C); - 控制與自動化技術中，下列何者平均功率密度高？ (A) 電力作動器 (B) 氣壓作動器 (C) 液壓作動器 (D) 磁力作動器. (C); - 離合器元件為聯結？ (A) 兩桿 (B) 兩面 (C) 兩軸 (D) 兩角. (C); - 蝸桿與蝸輪間之螺旋角度為？ (A) 30 (B) 60 (C) 90 (D) 120. (D); - 質子交換薄膜燃料電池 (PEMFC) 的流場雙極板必須對氣體具備有？ (A) 高不透氣性 (B) 高的電傳導性 (C) 高的熱傳導性 (D) 以上皆需. (C); - 有關自動化光學檢測 (AOI) 之敘述，何者有誤？ (A) 運用機械視覺在生產製造中的檢查 (B) 需要光、機、電、資訊整合技術 (C) 會影響線上製程且價格昂貴 (D) 可應用在宇宙探測、生物醫學和古文物研究. (A); - 油壓缸或油壓馬達在靜止時要防止游動，可用下列何種閥件來達到目的？ (A) 引導型止回閥 (B) 壓力開關 (C) 流量控制閥 (D) 減壓閥. (B); - 在油壓系統中，下列何者屬於油箱的功能？ (A) 提高壓力 (B) 儲存壓油 (C) 增加潤滑度 (D) 防止污染. (A); - 下列敘述何者正確？ (A) 機械需具有輸出能量的機構或部分才能做功 (B) 機械不需具有接收能源的機構或部分 (C) 機械是由兩個以上的機件所組成 (D) 機械組合後機件間不需具有相對運動. (A); - 蒸氣循環的動力機是屬於熱機中的何者？ (A) 外燃機 (B) 熱泵 (C) 內燃機 (D) 反熱機. (A); - 用以支持垂直軸底端的軸承為？ (A) 止推軸承 (B) 徑向軸承 (C) 滾珠軸承 (D) 橫向軸承. (A); - 在熱機外以燃料燃燒加熱，再利用工質在熱機內將熱能轉變為機械能的動力機稱為？ (A) 外燃機 (B) 電動機 (C) 內燃機 (D) 反熱機. (D); - 鋼材正常化處理具有何種功效？ (A) 晶粒細化 (B) 表面硬化 (C) 增加延性 (D) 消除內應力. (D); - 齒輪之傳動，是藉輪齒之相互接觸及齒之弧度作為動力之傳遞，而兩齒輪作用角與何者成反比？ (A) 周節 (B) 模數 (C) 節徑 (D) 齒數. (C); - 下列何者加工須利用車床尾座來完成？ (A) 車內螺紋 (B) 車削內孔 (C) 鑽孔 (D) 輥花. (D); - 車床導螺桿的螺距為6公厘，牙標下方之蝸輪為16齒，則輪系值為： (A) 16 (B) 6 (C) 1/6 (D) 1/16. (C); - 使用車床夾頭扳手鎖緊工件，施力200πN-㎝之扭轉力矩，若以1㎝當作夾頭螺桿的受力直徑，則螺桿受到的剪力為若千Mpa？ (A) 16 (B) 24 (C) 32 (D) 40. (C); - 挖槽加工中哪一種加工型式比較適合用於高硬度(HRC50以上)材料的加工？ (A) 等距環切 (B) 平行環切 (C) 依外形環切 (D) 單向切削. (A); - 工件總長100mm，錐度長50mm，錐度部分小徑20mm，大徑30mm，則錐度值為？ (A) 15 (B) 110 (C) 120 (D) 140. (D); - 作為控制高壓容器保持一定壓力，最好使用何者？ (A) 停止閥 (B) 方向閥 (C) 止回閥 (D) 減壓閥. (B); - 兩個彈簧的應力係數各為K1和K2，串聯時，彈簧的總彈簧常數為？ (A) K1×K2 (B) K1K2K1+K2 (C) K1+K2 (D) 1K1+1K2. (B); - 下列何者不是自動化的理由？ (A) 增加勞工生產力 (B) 增加勞工成本 (C) 改善產品品質 (D) 改善工人安全. (C); - 切削時，形成連續式切屑的主要因素為？ (A) 脆性工件材料 (B) 進刀量大 (C) 切削深度淺 (D) 刀具法向角(Rake angle)小. (A); - 半導體製程設備中，步進機是用來進行何者之用？ (A) 對準曝光 (B) 光阻塗佈 (C) 化學沈積 (D) 金屬鍍膜. (B); - 齒輪或滾珠軸承等元件，及機件的接觸方式為？ (A) 低對 (B) 高對 (C) 滑動對 (D) 旋轉對. (C); - 有關兩個嚙合的正齒輪傳動，下列敘述何者不正確？ (A) 作用弧相等 (B) 轉速比固定 (C) 作用角相等 (D) 節點固定. (B); - 有關穩態穩流的系統(steady-state steady-flow system)的敘述，下列何者不正確？ (A) 只有在開放系統中才可以討論穩態穩流的現象 (B) 只有在封閉系統中才可以討論穩態穩流的現象 (C) 系統內任一點之性質永遠維持固定，不隨時間改變 (D) 系統與外界進行能量交換，維持穩定的速率. 二. 問答題(佔40%)：共5題，每題20分。可任選2題作答，若作答超過2題者，以分數較高的2題計分。 (A).解釋名詞： - 機構(Mechanism) - 機器(Machine) - 機架(Frame) - 自由度(Degree of Freedom) (B).下列各基本運動對(Kinematics Pair)之自由度、運動方式(Type of Motion)及接觸方式(Type of Contact)為何？ - 旋轉對(Revolute Pair) - 凸輪對(Cam Pair) - 齒輪對(Gear Pair) - 螺旋對(Helical/Screw Pair) *正確解答： (A).解釋名詞： - 機構(Mechanism)：機件以特定接頭(joints)的方式組合，使其中一個或數個組合所形成之限制，強迫其它機件產生確定相對運動，此組合稱為機構；機構之特性在於運動的傳遞與轉換。 - 機器(Machine)：由一個或數個機構組合而成，賦與輸入能量及加上控制裝置，以產生有效機械功或轉換機械能。 - 機架(Frame)：由一個或數個機件連結而成之過度拘束組合，用來導引某些機件運動、傳遞力量或承受負荷。 - 自由度(Degree of Freedom)：定義機構中每一機件位置所需之最少獨立參數。 (B). - 旋轉對(Revolute Pair)：自由度1；圓弧運動；面接觸 - 凸輪對(Cam Pair)：自由度2；曲線運動；線接觸 - 齒輪對(Gear Pair)：自由度2；曲線運動；線接觸 - 螺旋對(Helical/Screw Pair)：自由度1；曲線運動；面接觸 - 螺栓、螺帽使用於動態連接件時，為防止螺帽因振動而鬆脫所導致之危險，其螺帽鎖緊之裝置(方式)有那些，試舉出四種螺帽鎖緊裝置並簡要說明之(依需要可畫簡圖輔助說明)。 *正確解答： 分兩大類 (A). 螺帽摩擦鎖緊裝置 鎖緊螺帽(jam nut)：重疊兩螺帽鎖緊在一起，上方螺帽厚度大於或等於下方螺帽厚度 彈簧鎖緊墊圈(spring locking washer)：墊圈之旋向應與螺紋旋向相反。 鎖緊螺釘(lock screw)：螺帽側開一螺絲孔以固定螺釘鎖緊。 槽縫螺帽(slotted nut)：螺帽側開一槽以螺釘將槽縫鎖緊。 錐型底部螺帽 (B) 螺帽確閉鎖緊裝置 - 1970年代，最進步的史特林發動機(Stirling Engine)乃使用氦為工作媒體，試問該發動機有何優點? *正確解答： 1.幾乎無需潤滑。 2.噪音小。 3.震動少。 4.效率高。 5.低污染。 6.體積小。 - 有一生求解有關實際水蒸氣動力廠，如下圖所示循環運轉之問題，當循環水之質量流率為10kg/s時，請你幫他計算（a）鍋爐之總輸入熱傳率Qin（b）動力廠之淨功輸出率Wnet（c）循環之熱效率ηth *正確解答： (a) Qin=m(h4−h3)=10×(3647.3−160.1)=34872kW (b) Wnet=m(Wturb,out−Wpump,in)=10×(1276.6−19)=12576kW (c) ηth=WnetQin=1257634872=0.361或36.1％