一. 選擇題20題(佔60%) (D); - 物體上為5mm，在圖面上以10mm表示，則其比例為？ (A) 5:10 (B) 10:5 (C) 1:2 (D) 2:1. (B); - 用以管制一個圓或圓柱之中心偏離基準形態中心之誤差，乃使用？ (A) 真圓度公差 (B) 同心度公差 (C) 平行度公差 (D) 圓柱度公差. (B); - 提供各零件位置及描述其間關係的圖是？ (A) 零件圖 (B) 組合圖 (C) 詳圖 (D) 工作圖. B; - 滾動軸承標稱號碼中之尺度系號在04〜96之間者，其尺度系號乘以5之值等於該軸承之？ (A) 外徑 (B) 內徑 (C) 寬度 (D) 鋼球直徑. (D); - 左圖正確之前視圖為？ (A) (B) (C) (D). (D); - 單斜面在三個主要投影面中，有幾個投影面，可得其邊視圖？ (A) 無 (B) 三個 (C) 二個 (D) 一個. (B); - 一般物體之正投影視圖常用幾個視圖表示？ (A) 2個 (B) 3個 (C) 4個 (D) 5個. (B); - 在繪製組合圖時，除非影響視圖之理解，否則儘可能省略何者？ (A) 中心線 (B) 虛線 (C) 件號線 (D) 剖面線. (B); - 尺度界線與尺度線其線條粗細均為？ (A) 粗實線 (B) 細實線 (C) 虛線 (D) 鏈線. (B); - A2圖紙可裁成幾張A4圖紙？ (A) 2張 (B) 4張 (C) 6張 (D) 8張. (D); - 右側圖示為下列何者的展開圖？ (A) (B) (C) (D). (B); - 一對相互嚙合之齒輪，其何者必須相等？ (A) 齒數 (B) 模數 (C) 節圓直徑 (D) 基圓直徑. (A); - 止回閥僅允許流體單方向流動，有關止回閥簡單繪圖法以下那一畫法正確？ (A) (B) (C) (D). D; - 依照鉛筆的軟硬次序排列，下列何者正確？ (A) H、HB、F、2H (B) H、2H、F、HB (C) 2H、F、H、HB (D) 2H、H、F、HB. B; - 下列哪一種線條是屬於中線？ (A) 中心線 (B) 虛線 (C) 割面線 (D) 尺寸線. B; - 下列有關線條之使用何者不正確？ (A) 剖面線用細實線 (B) 割面線用細實線 (C) 隱藏線用虛線 (D) 尺度線用細實線. C; - 有關中心線的敘述，下列何者正確？ (A) 中心線為粗鏈線，可以作為尺度界線使用 (B) 中心線為粗鏈線，不可以作為尺度界線使用 (C) 中心線為細鏈線，可以作為尺度界線使用 (D) 中心線為細鏈線，不可以作為尺度界線使用. C; - 三角皮帶兩側邊之角度如圖所示應為？ (A) 50∘ (B) 45∘ (C) 40∘ (D) 30∘. D; - 如圖所示，此種管路接合方式表為？ (A) 螺紋接合 (B) 熔接接合 (C) 凸緣接合 (D) 插承接合. C; - 左圖是？ (A) 圓柱形壓縮彈簧 (B) 渦旋彈簧 (C) 渦形彈簧 (D) 螺旋彈簧. 二.問答題(佔40%)：共5題，每題20分。可任選2題作答，若作答超過2題者，以分數較高的2題計分。 - 請依1：1(直接量測)之比例繪製下圖於答案紙，並依圖上所敘述資料標註其幾何公差於圖上。 正確答案的給分方式(答案紙需給A4半頁空間)滿分20分 繪製完成圖給3分，標註基準面給1分，幾何公差每一個給4分，合計20分。 *正確解答： - 請繪製適當平面視圖，以完整表達此立體圖形狀及結構，其中M10螺紋孔之中心位置可任意。(徒手或儀器繪製均可) *正確解答： - 請依下圖所示，以1：1 之比例抄圖繪製於答案紙上，並在圖上標註所有必要的尺度，網狀方格中，每小格代表5mm。 *正確解答： - 已知物體的立體圖，利用正投影的畫法，繪製物體必需之視圖(三視圖或二視圖)。 *正確解答：