一. 選擇題30題（佔60%） (D); - 機器人及應用技術，屬於下列何領域？ (A) 製造與材料 (B) 固力與設計 (C) 熱流與能源 (D) 控制與自動化. (B); - 解決機械振動問題，下列何領域？ (A) 控制與自動化 (B) 固力與設計 (C) 熱流與能源 (D) 製造與材料. (A); - 熱處理公司的工程師屬於下列何者領域？ (A) 製造與材料 (B) 固力與設計 (C) 熱流與能源 (D) 控制與自動化. (D); - 組成機械的最基本元素為？ (A) 機器 (B) 機構 (C) 結構 (D) 機件. (B); - 在自動化光學檢測技術中，下列何者屬於自動化技術？ (A) 3D量測 (B) 機台結構運動機構 (C) 基本影像前處理 (D) 瑕疵檢測與分類. (B); - 一組機件的組合，機件之間可能發生確切預期的運動，惟不能對外作功者為？ (A) 機械 (B) 機構 (C) 結構 (D) 固定鏈. (B); - 壓縮空氣需經三點組合來調理功能。下列何者為非三點組合的組成器具？ (A) 過濾器 (B) 方向控制閥 (C) 調壓閥 (D) 潤滑器. (C); - 節流閥使用時最好應安裝距氣壓缸之何處？ (A) 愈遠愈好 (B) 中間位置 (C) 愈近愈好 (D) 無所謂. (B); - 在油壓系統中，下列何者屬於油箱的功能？ (A) 提高壓力 (B) 儲存壓油 (C) 增加潤滑度 (D) 防止污染. (B); - 下列何者可接收機械能而作功？ (A) 風車 (B) 工作母機 (C) 電動機 (D) 水車. (C); - 緩衝器所吸收的能量是哪一種？ (A) 位能 (B) 壓力能 (C) 動能 (D) 熱能. (C); - 一般以下列何者表示材料的剛性？ (A) 降伏強度 (B) 極限強度 (C) 彈性模數 (D) 剪力模數. (A); - 下列何者屬於內燃機？ (A) 汽油機 (B) 電動機 (C) 冷氣機 (D) 蒸汽機. (C); - 電子元件中的感應器屬於？ (A) 主動元件 (B) 傳導元件 (C) 被動元件 (D) 傳動元件. (D); - 兩鐵塊A、B，鐵塊A 質量為0.6 kg 與鐵塊B 質量為0.9 kg，在一無摩擦之水平面上迎面對撞。鐵塊A 由左向右以4 m/s 之速度運動，鐵塊B 則由右向左以2 m/s 之速度運動。若其碰撞之復原係數e = 0.75，則鐵塊A、B 在碰撞後之速度分別為多少？ (A) 鐵塊A 以0.19 m/s 向右，鐵塊B 以1.69 m/s 向右 (B) 鐵塊A 以0.61 m/s 向左，鐵塊B 以2.01 m/s 向右 (C) 鐵塊A 以1.69 m/s 向左，鐵塊B 以0.19 m/s 向左 (D) 鐵塊A 以2.30 m/s 向左，鐵塊B 以2.20 m/s 向右. (B); - 下列何者不是使用非傳統加工之熱能形式？ (A) 放電加工EDM (B) 水刀加工WJC (C) 電子束加工EBM (D) 雷射加工LBM. (D); - 檢驗螺紋牙角精度，宜選用之量具是？ (A) 節距規 (B) 牙規 (C) 螺紋分厘卡 (D) 投影機. (B); - 設有一滾珠軸承，其C值為4000磅。欲期望其使用壽命為1.6×106轉，所受之實際負荷應不超過？ (A) 2420 (B) 3420 (C) 4020 (D) 4620磅. (B); - 下列何種制動器是利用彈簧壓力、重量、凸輪等動力傳達方法，使帶、塊、靴等各種構造與制動鼓輪接觸，產生摩擦阻力，對運動體產生制動作用？ (A) 電磁式 (B) 機械式 (C) 液壓式 (D) 光學式 制動器. (B); - 此符號表示為？ (A) 流量計 (B) 消音器 (C) 轉速計 (D)分離器. (A); - 可以控制汽缸活塞桿之運動速度為？ (A) 流量控制閥 (B) 壓力控制閥 (C) 方向控制閥 (D) 計數器. (B); - 影響線切割放電加工機之加工因素為？ (A) 線材種類 (B) 加工液 (C) 互補式金氧半加工技術 (D) 體型微細加工. (D); - 下列何者不是屬於半導體製程？ (A) 薄膜成長 (B) 微影罩幕 (C) 蝕刻成型 (D) 封裝. (B); - 齒輪或滾珠軸承等元件，及機件的接觸方式為？ (A) 低對 (B) 高對 (C) 滑動對 (D) 旋轉對. (C); - 有關連桿組的描述下列何者不正確？ (A) 構成一個固定鏈，至少需要三連桿 (B) 構成一拘束運動鏈，至少需要四連桿 (C) 三連桿組不能成為機構之原因為，無法承受各種負載 (D) 四連桿之各連桿間能做相對運動. (D); - 機械式的制動器是利用下列何種力量，達到制動的效果？ (A) 阻尼力 (B) 重力 (C) 黏滯力 (D) 摩擦力. (D); - 有關V形皮帶之敘述，下列何者不正確？ (A) 其斷面成梯形 (B) 兩摩擦面間所夾之角度為400 (C) E級V形皮帶之斷面積最大 (D) 具有A、B、C、D、E等五級形別. (A); - 吸收式冷凍機系統之主要構件包括蒸發器(evaporator) 、吸收器(absorber)、發生器(generator)與冷凝器(condenser)。試問其中之那兩處係由系統對外放熱，可利用做為必要之加熱源？ (A) 冷凝器與吸收器 (B) 冷凝器與發生器 (C) 蒸發器與發生器 (D) 蒸發器與吸收器. (D); - 有關途徑函數(path function)與狀態函數(state function)的敘述，下列何者不正確？ (A) 功為一種途徑函數 (B) 熱為一種途徑函數 (C) 壓力為一種狀態函數 (D) 溫度為一種途徑函數. (C); - 距中心線之偏差值之平均數，亦稱為算術平均值是？ (A) 最大高度粗度 (B) 十點平均值粗度 (C) 中心平均值粗度 (D) 均方根值粗度. 二. 問答題(佔40%)：共5題，每題20分。可任選2題作答，若作答超過2題者，以分數較高的2題計分。 - 螺栓、螺帽使用於動態連接件時，為防止螺帽因振動而鬆脫所導致之危險，其螺帽鎖緊之裝置(方式)有那些？試舉出四種螺帽鎖緊裝置並簡要說明之(依需要可畫簡圖輔助說明)。 *正確解答： 分兩大類 (A) 螺帽摩擦鎖緊裝置 鎖緊螺帽(jam nut)：重疊兩螺帽鎖緊在一起，上方螺帽厚度大於或等於下方螺帽厚度 彈簧鎖緊墊圈(spring locking washer)：墊圈之旋向應與螺紋旋向相反。 鎖緊螺釘(lock screw)：螺帽側開一螺絲孔以固定螺釘鎖緊。 槽縫螺帽(slotted nut)：螺帽側開一槽以螺釘將槽縫鎖緊。 錐型底部螺帽 (B) 螺帽確閉鎖緊裝置 - 比較傳遞動力時滾珠軸承 (ball bearing )與滑動軸承 (journal bearing )之特性？ *正確解答： 滾珠軸承 (ball bearing )之特性為： 1. 為高對傳動靈活。 2. 適合高速傳動。 3. 常以機油潤滑。 4. 適合輕型傳動。 5. 滾動噪音大。 6. 高對點線接觸精密度高不易。 7. 安裝空間大。 … 滑動軸承 (journal bearing ) 之特性為： 1. 為低對傳動傳動。 2. 適合低速傳動。 3. 常以油酯潤滑。 4. 適合重型傳動。 5. 滑動安靜。 6. 低對面接觸精密度高。 7. 安裝空間小。 8. 形狀簡單成本低。 … - 如圖所示，一構件承受二力與之作用，試問該構件是否有可能處於平衡狀態？請以二力構件平衡時之條件來作說明。 *正確解答： 構件處於平衡狀態時需滿足合力為零與合力矩為零兩條件，即 ， 表示二力需大小相等且方向相反 ，對A點取力矩，要滿足合力矩為零的條件，力的作用線需在AB點連線上；同理，力的作用線亦在AB點連線上，因此，二力與作用線皆需在AB兩點連線上。 根據上述說明，該構件無法處於平衡狀態（除非二力大小均為零） - 一部汽車重1000 kgw，以0.6 m/s2之等加速度直線行駛，在10秒內移動了240 m，試求以下問題： (a) 汽車之初速度大小？(6分) (b) 汽車之末速度大小？(7分) (c) 汽車之驅動力若干？(7分) *正確解答： (a)公式 已知 初速 (b) 末速 (c) - 如下左圖所示，請用數學表示方式描述： (a) 該平面物體之形心位置座標 (,) (6分) (b) 面積對軸與軸之慣性矩 (7分) (c) 請求出右圖所示之直角三角形的形心位置座標 (,)(7分) *正確解答： (a) (b) (c) ， ,